ПРОЕКТ

Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Цолгинское»

Мухоршибирского района Республики Бурятия

Оглавление

Схема теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «Цолгинское»

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию(мощность и теплоноситель в установленных границах территории поселения)

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Раздел 4. Перспективные топливные балансы.

Раздел 5. Инвестиции в новое строительство реконструкции и техническое перевооружение.

Раздел 6. Решение о выборе единой теплоснабжающей организации.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.

Раздел1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Раздел 2.Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

Схема теплоснабжения МО СП «Цолгинское»

Раздел 1.Показатели перспективного спроса на тепловую энергию(мощность) и теплоносителя в установленных границах территории поселения.

1.Площади строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения котельной с.Гашей и их приросты.

1) Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения котельной с.Гашей (школа, детсад, ФАП, клуб) по данным на 2012год составляет             м2.

2) Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения котельной у.Цолга (школа, клуб, детсад, квартиры) по данным на 2012год составляет           м2.

Приросты площади строительных фондов к подключению к системе теплоснабжения с.Гашей, у.Цолга не планируется. Теплоснабжение объектов общественной деловой зоны, а также индивидуальной жилищной застройки предусматривается от автономных источников теплоснабжения.

2.Объёмы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения с.Гашей и их приросты.

1) Объёмы потребления тепловой энергии мощности с.Гашей (школа, детсад, ФАП, клуб) по данным 2012года расчет произвести при расчетных  tнаружного воздуха 37 С  составляет 0,155 гкал/час

3. Объёмы потребления тепловой энергии мощности у.Цолга (школа, клуб, детсад, квартиры) по данным 2012года при расчетных tнаружного воздуха 37 С составляет 0,308 гкал/час.

Раздел 2. Перспективные балансы располагает тепловой мощностью источников тепловой энергии и тепловой нагрузки.

1.Зона действия систем теплоснабжения котельная с.Гашей расположенная по адресу ул.Гагарина 5; вид топлива-каменный уголь.

Год ввода в эксплуатацию-

Степень износа- 34%.

Котельная у.Цолга расположенная по адресу: ул.Ленина, вид топлива- каменный уголь

Год ввода в эксплуатацию-

Степень износа-32%.

Схема присоединения систем потребителей к  тепловым сетямзависимая.

Существующие тепловые сети проложены в двухтрубном исполнении. Способ прокладки тепловых сетей подземный и наземный. Суммарная протяженность тепловых сетей Гашей-511 метров двухтрубчатый диаметр 50мм до 108мм.

Цолга-714 метров двухтрубчатый диаметр 50ммдо 108мм.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Существующий и перспективный баланс тепловой мощности.

- Общая установленная мощность основного оборудования:

Гашей 1,6 гкал/2 Братск 0,8-2 штуки

Цолга  2,6 гкал/2 КВМ 1,0-1 штук

Братск 0,8-1 шт. КВР-0,8- 1 шт

- Общая располагаемая мощность

Гашей- 1,07 гкал/час

Цолга- 1,77 гкал/час

- Располагаемая мощность технического резерва

Гашей- 0,8 гкал/2

Цолга- 0,8гкал/2

- Общая располагаемая мощность без учёта технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва Гашей-0,8, Цолга-1,6 гкал

- Потребляемость в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей расчет при температуре наружного воздуха -37.

Гашей 502,09 гкал,  0,087гкал/час

Цолга 870,36 гкал    0,15 гкал/час

- Потребляемость в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери  тепловой энергии при передаче ее до потребителя.

Гашей- 0,015 гкал/час Цолга 0,033гкал/час

Проектом предусмотрено сохранение системы теплоснабжения. Теплоснабжение части социальной сферы сохраняется от существующих котельных.

Котельные в схеме теплоснабжения сохраняются. От котельной предусмотрено обеспечение  теплоснабжение объектов  социальных сфер, квартиры расположенных на территории поселения. Для обеспечения надежности работы котельной выполнить её реконструкцию, связанную с увеличением мощности и заменой оборудования. Расчетная мощность котельной после её реконструкции составит:   на отопление и вентиляцию

Гашей-  304,79 гкал/год

Цолга- 870,36 гкал/год

Расход тепла с учетом собственных нужд теплоисточника, утечек и потерь в тепловых сетях составит:

Гашей  391,565 гкал/год

Цолга   913,84 гкал/год

Перспективные топливные балансы

Котельной с.Гашей

Расход топлива за год  290 тонн

Котельной у.Цолга

Расход топлива за год 650 тонн

Раздел 1. Существующее положение в сфере  производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

- Функциональная структура теплоснабжения

Теплоснабжением организаций на территории поселения является ООО «Тепловик»-1

Зона эксплуатационной ответственности  до границ объектов теплопотребления. Источником центрального  теплоснабжения  и тепловые сети вместе с правами владения и пользования переданы по договору аренды муниципального имущества.

Зона действия теплоснабжающей организации.

Функциональная структура теплоснабжения

с.Гашей

| № | Наименование объекта | адрес | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад | ул.Гагарина | центральное котельнаяс.Гашей |
| 2 | ФАП | ул.Гагарина | центральное |
| 3 | клуб | ул.Гагарина | центральное |
| 4 | школа | ул.Гагарина | центрально |

Функциональная структура теплоснабжения

у.Цолга

| № | Наименование объекта | адрес | Вид отопления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | школа | ул.Школьная | центральное котельнаяу.Цолга |
| 2 | Дом культуры | ул.Будаева | центральное |
| 3 | Детский сад | ул.Школьная | центральное |
| 4 | Жилой дом | ул.Зонхиева 1-2 | центральное |
| 5 | Жилой дом | ул.Зонхиева 2-2 | центральное |
| 6 | Жилой дом | ул.Школьная | центральная |
| 7 | Жилой дом | ул.Рабочая 1 | Центральная |

Источником тепловой энергии

На территории МО СП «Цолгинское» располагается две котельные: с.Гашей, у.Цолга

- Структура основного оборудования

В котельной с.Гашей установлены котлы марки Братск 0,8-2 штуки

Улус Цолга марки КВМ 1,0 – 1шт.

Братск 0,8- 1 шт.

КВР  0,8- 1шт.

Котлы работают на каменном угле.

Сетевой насос марки ГРУНДФОС

с.Гашей- 2,2 квт-2 шт.

у.Цолга 11квт -1шт.

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

| № | Наименование | Общая площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление | Сумма |
| 1 | Объекты социальной сферы |  | 0,15 | 2626т.р. |
| 2 | Объекты социальной сферф |  | 0,005 | 987т.р. |