МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «КАЛИНОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2017 г.                                                   № 21

Об Утверждении схемы теплоснабжения

сельского поселения «Калиновское»

Мухоршибирского района Республики Бурятия

В целях эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Барское», руководствуясь ФЗ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ФЗ от 06.120.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Барское» (согласно приложению).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО СП «Калиновское»	    З.З.Цыдыпов

Утверждена

Постановлением  МО СП

«Калиновское»

от 02.08.2017 г. № 21

Схема

теплоснабжения СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «Калиновское» МУХОРШИБИРСКОГО района РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

на период до 2020 года

- ОГЛАВЛЕНИЕ:

- Оглавление……………………………………………...………………………... 2

Введение …..........................................................................................................3

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования сельское поселение «Калиновское»………………………… …………………………………….   …4

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей……………7

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя…………………………….9

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии…………..…10

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей................................................................................................................12

Раздел 6. Перспективные топливные балансы…………..…………………….14

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение……………………………………………………………...…..14

Раздел 8. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии…………………………………...……………………………14

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии………………………………………………………………15

Раздел 10. Решение по бесхозяйственным тепловым сетям………………..15

Заключение……………………………………………………………………..15

- Введение

Проектирование систем теплоснабжения поселения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства поселения принята практика составления перспективных схем теплоснабжения поселений.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах поселения.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения сельского поселения «Калиновское» до 2020 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

Технической базой разработки являются:

- Генеральный план МО СП «Калиновское»;

- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС), насосным станциям, тепловым пунктам;

- Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);

- Материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

- Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, теплоносителя, электроэнергии, измерений (журналов наблюдений, электронных архивов) по приборам контроля режимов отпуска и потребления топлива, тепловой, электрической энергии и воды (расход, давление, температура);

- Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования сельское поселение «Калиновское»

1.1.Существующее состояние.

Муниципальное образование сельское поселение «Калиновское» входит в состав муниципального образования «Мухоршибирский район». В  состав    сельского   поселения  «Калиновское»   входят   два    населенных   пункта   с. Калиновка  и у. Галтай,  административный   центр   находится  в   селе  Калиновка. Расположено  сельское  поселение   в   средней   части   Тугнуйской долины  у подножия  южных  склонов  хребта  Цаган-Дабан.

С севера  граничит  с  МО «Тарбагатайский  район», с  запада МО СП  «Хошун-Узурское»,  с  востока  МО СП   «Нарсатуйское»  и с  юга  с  МО СП  «Мухоршибирское». От административного  центра с.Калиновка  до  районного  центра  55 км., до  столицы  РБ г.Улан-Удэ 110  км, расстояние  между  с. Калиновкой и у. Галтаем  7 км. Общая  площадь  поселения   составляет 21214 га.

Численность населения на 01.08.2016 г.- 895 человек. Климат резко континентальный, сухостепная зона с  количеством осадков до 220 мм в год.   Зима холодная и продолжительная лето короткое и жаркое, максимальная температура в июле + 40 градусов, минимальная в январе – 51 градус. Глубина промерзания почвы составляет 2,3-3,2 метра. Половина суммы осадков приходится на июль-август. Световой день в зимние месяцы составляет  7 часов. Высота над уровнем моря 2494 метра,   В течение года преобладают ветра северо-западного направления. Весной скорость ветра увеличивается, летом и зимой  уменьшается.

Недостаток влаги в весенне-летний период и частые засухи несколько препятствуют нормальному развитию сельскохозяйственных культур, однако, при правильной системе  агротехнических мероприятий, умелой обработке почвы, тщательном уходе эти условия могут быть значительно улучшены.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из трех котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории МО СП «Калиновское» осуществляет ООО «Тепловик», ООО «Тепловик-1» и котельная Республиканской специальной  коррекционной общеобразовательной школы-интернат восьмого вида ( РСКОШИ).

Имущество  ООО «Тепловик» и ООО «Тепловик-1»  находится в муниципальной собственности района, а предприятие ООО «Тепловик» и ООО «Тепловик-1»  пользуется им на праве договора аренды муниципального имущества от 24.09.2009 года о передаче объектов коммунального хозяйства в пользование сроком на 5  лет.

ООО «Тепловик» и ООО «Тепловик-1»  расположен по адресу: с. Мухоршибирь, ул. Полевая , д.6.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) |  |  | Тип прокладки |  |  |  | Обслуживающая организация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Надземная (м) |  | Подземная (м) |  |  |  |
| МО СП «Калиновское» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Котельная с. Калиновка | Администрация сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Тепловик» |  |
|  |  | Калиновская СОШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Д/сад «Колосок» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дом культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Почтовое отделение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ростелеком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Магазин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 622 | 0 |  | 622 |  |  |  |  |

| 2. | Котельная у. Галтай | Д/сад |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Тепловик-1» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дом культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФАП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальная школа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 127 | 0 |  | 127 |  |  |  |  |

| 3. | Котельная у. Галтай | Галтайская СОШ |  |  |  |  |  |  | РСКОШИ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Галтайская РСКОШИ №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Жилые корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация РСКОШИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | 0 | 556 |  | 0 |  |  |  |

Тарифы теплоснабжающих организаций.

|  | Наименование предприятия | Тариф, установленный РСТ с учетом передачи (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тепловая энергия |  | 2012(с января по июнь) | 2012(с июля по декабрь) |
| 1. | ООО « Тепловик» | 3057.21 | 3240.42 |
| 2. | ООО « Тепловик -1» | 2847,24 | 3017,95 |
| 3. | РСКОШИ | 2700 | 2700 |

1.2.Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления.

Годовые объемы выработки тепловой энергии (мощности), теплоносителя

| Наименование котельной | Годовая выработка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |
|  | Отопление | ГВС | Отопление | ГВС |
| МО СП «Калиновское» |  |  |  |  |
| Котельная с. Калиновка | 1230,61 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная у. Галтай | 436,40 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная РСКОШИ | 3505 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 5172,01 | 0 | 0 | 0 |

1.3.Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| № п/п | Название котельной | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |  |
|  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |  |
| МО СП «Калиновское» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Калиновка | 9952 | 1230,61 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Котельная у. Галтай | 4045 | 436,40 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Котельная у. Галтай РСКОШИ | 10295 | 3505 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | 24292 | 5172.01 |  |  |  |  |

Учитывая, что Генеральным планом МО СП «Калиновское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить в зоне действия существующих котельных. Изменения производственных зон не планируется.

- Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей.

2.1.Радиус эффективного теплоснабжения.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в поселении с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Увеличение радиусов действия существующих источников теплоснабжения градостроительным планом не предусмотрено, новое строительство предполагает модернизацию существующих источников и строительство индивидуальных систем.

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии.

В сельском поселении «Калиновское» частный жилой сектор, не присоединен к системе централизованного теплоснабжения, отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат  дрова, уголь.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии .

| Наименование котельной, адрес | Установленная мощность (Гкал/ч) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| МО СП «Калиновское» |  |  |
| Котельная с. Калиновка | 0,212 | в работе |
| Котельная у. Галтай | 0,075 | в работе |
| Котельная у. Галтай РСКОШИ №8 | 0,606 | в работе |
| Итого: | 0,893 |  |

Общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории  МО СП «Калиновское» осуществляет ООО «Тепловик», ООО «Тепловик-1», РСКОШИ, которые являются  теплоснабжающими организациимя на территории МО СП «Калиновское».

Модернизация системы теплоснабжения МО СП «Калиновское» не предусматривает изменения схемы теплоснабжения.

Объекты, которые планируется разместить в зоне действия существующих котельных, предлагается осуществить от котельной в  у. Галтай обслуживающая ООО «Тепловик-1».

2.3. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Мухоршибирский район не газифицирован, поэтому теплоснабжение  жилой застройки  сохраняется печное, а также от индивидуальных котельных – на твердом  топливе.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии равны существующим, так как в Генеральном плане МО СП «Калиновское» не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

2.5.Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды (Гкал/год) |  |
| --- | --- | --- |
|  | существующие | перспективные |
| МО СП «Калиновское» |  |  |
| Котельная с. Калиновка | 246,12 | 246,12 |
| Котельная у. Галтай | 87,28 | 82,28 |
| Котельная у. Галтай РСКОШИ | 701 | 701 |
| Итого | 1034,92 | 1034,92 |

2.6.Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

| Наименование котельной | Фактическая располагаемая мощность источника (Гкал/ч) | Мощность тепловой энергии нетто (Гкал/ч) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующие | перспективные |
| МО СП «Калиновское» |  |  |  |
| Котельная с. Калиновка. | 1,34 | 0,85 | 1,34 |
| Котельная у. Галтай. | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Котельная у. Галтай РСКОШИ. | 1,2 | 0,8 | 1,2 |
| Итого: | 2,94 | 2,05 | 3,14 |

- Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

3.1.Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Водоподготовительных установок в котельных МО СП «Калиновское» нет.

- Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

4.1.Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку на вновь осваиваемых территориях поселения.

Программой СЭР в у. Галтай предусматривается строительство новой средней школы на 150 учеников, для чего предлагается модернизация существующей котельной с увеличением ее мощности.

4.2. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

В  котельных с. Калиновка, у. Галтай и РСКОШИ №8 необходимо установить теплообменное оборудование, резервные источники электрической энергии, тепло и водосчётчики.

4.3. Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

В соответствии с Генеральным планом МО СП «Калиновское»   меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусмотрены.

4.4. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим  не предусмотрены.

4.5. Решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом МО СП «Калиновское» не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения сельского поселения, решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, будут иметь следующий вид:

| № п/п | Наименование котельной | Марка котла | Кол-во котлов | Год установки | Установленная Мощность (Гкал/ч) | Подключенная нагрузка (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО СП «Майск» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Калиновка | Е 1/9 КВР 0,8 | 1 1 | 2003 2008 | 0,54 0,8 |  |
| 2 | Котельная у. Галтай | КВР 0,2 | 2 | 2009 2012 | 0,2 0,2 |  |
| 3 | Котельная у. Галтай РСКОШИ№8 | КВР 0,4 Братск 0,8 | 1 1 | 2008 2005 | 0,4 0,8 |  |
|  | ИТОГО: |  | 6 |  | 2,94 |  |

4.6. Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. Энергетические обследования должны быть проведены в срок до 31.12.2012 года. Установленный температурный график на всех котельных должен быть 70° - 90° С.

4.7. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности.

Установленных мощностей котельных на перспективу хватает достаточно.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МО СП «Калиновское» |  |  |
| 1 | Котельная с. Калиновка | 1,34 | 1,34 |
| 2 | Котельная у. Галтай | 0,4 | 0,4 |
| 3 | Котельная у. Галтай РСКОШИ№8 | 1,2 | 1,2 |
|  | ИТОГО: | 2,94 | 2,94 |

- Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции  тепловых сетей.

5.1.Предложения по  строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов).

Генеральным планом МО СП «Калиновское»  предусматривается прокладка магистральных тепловых сетей от существующих  котельных  до подключаемых абонентов и поэтапная перекладка существующих тепловых сетей, имеющих высокую степень износа.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. Для прокладки тепловых сетей применяются трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. Компенсация тепловых удлинений производится П-образными компенсаторами и использованием самокомпенсации углов поворота. Воздухоудаление из тепловой сети осуществляется через патрубки с вентилями в верхних точках сети. Опорожнение трассы производится через патрубки с арматурой и сбросом в дренажные колодцы через дренажный трубопровод, с последующим откачиванием дренажными насосами.

В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение  потребителей от котельных зависимое. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией по ГОСТ 30732.

5.2.Предложения по  строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку.

Новое строительство тепловых сетей во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не планируется.

5.3.Предложения по  строительству и реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим или ликвидации котельных по основаниям.

В у. Галтай предусматривается прокладка магистральных тепловых сетей от действующей котельной  до планируемой новой школы и поэтапная перекладка существующих тепловых сетей, имеющих высокую степень износа. Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная.

5.4. Предложения по  строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Котельная в с.Калиновка  введена в эксплуатацию в 1969 году, в у. Галтай в 1975 году, РСКОШИ №8 в 1967 году, поэтому необходима реконструкция тепловых сетей 3-х котельных длиной в двухтрубном исчислении 1,305 км. для обеспечения нормативной мощности и безопасности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

| № п/п | Адрес объекта/ мероприятия | протяженность | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование и строительство тепловых сетей в целях оптимизации схем теплоснабжения | 1,305 | км. | -сокращение потерь теплоэнергии в сетях; - обеспечение заданного гидравлического режима, требуемой надежности теплоснабжения потребителей; - снижение уровня износа объектов; - повышение качества и надежности коммунальных услуг |

- Раздел 6. Перспективные топливные балансы.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

В качестве основного и резервного топлива для источников тепловой энергии используется уголь.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах (м3,т) | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Калиновское» |  |  |  |  |
| Котельная с. Калиновка | уголь | 360 | уголь | уголь |
| Котельная у. Галтай | уголь | 130 | уголь | уголь |
| Котельная у. Галтай | уголь | 866 | уголь | уголь |
| Итого: |  | 1356 |  |  |

- Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период, соответствующий Генеральному плану сельского поселения, т.е. на период до 2020 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры МО СП «Калиновское».

- Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

В с. Калиновка общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории  с. Калиновка  осуществляет ООО «Тепловик».

В качестве единой теплоснабжающей организации определено ООО «Тепловик».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации ООО «Тепловик» охватывает всю часть территории с. Калиновка, так как она осуществляет теплоснабжение  социально значимых объектов бюджетной сферы, прочих потребителей, находящихся на территории с. Калиновка.

В у. Галтай общественные здания, бюджетные учреждения за исключением РСКОШИ подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории  у. Галтай  осуществляет ООО «Тепловик -1».

В качестве единой теплоснабжающей организации определено ООО «Тепловик -1».

- Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, т.к. котельная с. Калиновка единственный источник тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии невозможно, т.к. котельная у. Галтай единственный источник тепловой энергии.

- Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории муниципального образования сельское поселение «Калиновское» нет бесхозяйных тепловых сетей.

Заключение

Уровень централизованного теплоснабжения в СП «Калиновское» не очень высок: центральным отоплением не охвачен жилищный фонд  населения.  На территории поселения зоны действия индивидуального теплоснабжения в настоящее время ограничиваются индивидуальными жилыми домами и применено отопление с использованием квартирных источников тепловой энергии. При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных и децентрализованных систем необходимо учитывать следующие факторы:

– крупные тепловые источники (котельные, ТЭЦ) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива.

– малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива: в основном, дров, что уменьшает надежность теплоснабжения.

– в закольцованных тепловых сетях централизованного теплоснабжения выход из строя одного из теплоисточников позволяет переключить подачу теплоносителя на другой источник без отключения отопления зданий.

В государственной стратегии развития теплоснабжения России четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения.

Необходимо разработать проектно-сметную документацию и дать предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

Развитие теплоснабжения СП «Калиновское» до 2020 года предполагается базировать на преимущественном использовании существующих котельных ООО «Тепловик», ООО «Тепловик-1», «РСКОШИ№8» с повышением эффективности топливоиспользования путем их дооснащения и реконструкции.

Разработанная схема теплоснабжения будет ежегодно актуализироваться и один раз в пять лет корректироваться.