Республика Бурятия Мухоршибирский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Кусотинское»

(сельское поселение)

Совет депутатов муниципального образования «Кусотинское» (сельское поселение)

РЕШЕНИЕ

«29» ноября 2013г.                                                                                         № 16

Об утверждении генерального плана

МО СП «Кусотинское»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов муниципального образования сельского поселения «Кусотинское» решил:

1.Утвердить генеральный план муниципального образования сельского поселения «Кусотинское» Мухоршибирского района.

2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Земля Мухоршибирская».

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

4.Решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО СП «Кусотинское»:                                    Б.С-Д.Базаров

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Цели и задачи генерального плана:

- определение долгосрочной стратегии развития территории;

- разработка функционально-планировочной организации территории, разработка основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

- определение зон градостроительной активности на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических, историко-культурных и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории.

Генеральный план устанавливает:

функциональное зонирование территории сельского поселения;

границы населенных пунктов, входящих в состав поселения;

характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения;

направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план разработан на расчетный срок до 2032 года.

Положения генерального плана МО СП «Кусотинское» являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Генеральным планом установлены объекты местного значения, планируемые для размещения (строительство и реконструкция), относящиеся к следующим областям:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения;

- иные области в связи с решен

- ием вопросов местного значения поселения.

2.1. Объекты капитального строительства социальной сферы

| №/№ | Назначение объекта регионального значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | Виды планируемых объектов капитального строительства |  |  |  |  |
| 1 | объект капитального строительства в области здравоохранения | Врачебная амбулатория ФАП |  | ул.Кусоты ул.Шинестуй | не требуются |
| Б | Объекты капитального строительства в иных областях в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |
| 1 | объект капитального строительства в области делового общественного и коммерческого назначения | Гостиница | на 6 мест | ул. Кусоты | не требуются |
| 2 | объект капитального строительства в области культурно-досугового назначения | Культурно-спортивный досуговый центр |  | ул. Кусоты | не требуются |
| 3 | объект капитального строительства в области коммунально-бытового обслуживания | Пункт бытового обслуживания | на 7 рабочих мест | ул. Кусоты, | не требуются |
| 4 | объект капитального строительства в области торговли | Общественное питание Магазин смешанной торговли | на 39 мест на 30 кв.м. торговой площади | ул. Кусоты ул. Шинестуй | не требуются |
| 5 | объект капитального строительства в области сельского хозяйства | Сельскохозяйственное предприятие |  | ул. Кусоты | санитарно-защитная зона – 100 м. |
| 6 | объект капитального строительства в области автомобильного транспорта | Станция технического обслуживания автомобилей |  | ул. Кусоты | санитарно-защитная зона – 50 м. |

2.2. Объекты капитального строительства транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

Открытие станции технического обслуживания автомобилей в ул.Кусоты.

Улично-дорожная сеть

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается реконструкция и строительство улиц и дорог. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 - 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели улично-дорожной сети представлены ниже.

Таблица 1 - Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| ул.Кусоты | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 0/18,02 |
|  | главных улиц (проектируемых/реконструируемых) | км | 0/5,12 |
|  | улиц в жилой застройке основных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0/6,50 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0/4,90 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 0/1,50 |
| Ул.Шинестуй | Протяженность улично-дорожной сети всего (проектируемых/реконструируемых): | км | 0/2,7 |
|  | главных улиц (проектируемых/реконструируемых) | км | 0/2,0 |
|  | улиц в жилой застройке основных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0/0,4 |
|  | улиц в жилой застройке второстепенных (проектируемых/реконструируемых); | км | 0/0,3 |
|  | проездов (проектируемых/реконструируемых). | км | 0/0 |

2.3. Объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

- в качестве источника водоснабжения  первую очередь и расчетный срок  предлагается использовать 8 существующих скважинных водозабора с учетом их расширения за счет бурения резервных скважин и ограждения согласно СНиП 2.04.02-84*. Существующие водозаборы равномерно распределены по всей территории села. Существующие и проектируемые скважины оборудуются погружными центробежными насосами типа Grundfos SP . Над скважинами   монтируются наземные павильоны 3х3 м

Водоотведение

-  Для существующей и перспективной общественной застройки  проектируется  локальная система канализации с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов, биотуалетов  с вывозом стоков на существующие очистные сооружения с. Саган-Нур. Выгреба располагаются с соблюдением ЗСО.

Теплоснабжение

- Замена ветхих теплосетей и прокладка новых на объектах бюджетной сферы в ул.Кусоты,

- Реконструкция и строительство модульной котельной МКУ-В-0,4 теплопроизводительностью  0,34 Гкал/час. бюджетной сферы в ул.Кусоты. Санитарно-защитная зона – 50 м.

- теплоснабжение проектируемого здания ФАП предусматривается от автономной встроенной электрокотельной в ул. Шинестуй.

Электроснабжение, связь и информатизация

- Существующие воздушные сети 0,4кв, выполненные неизолированными проводами, поэтапно переводятся в  сети 0,4кв, выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных или деревянных с ж/б приставками опорах, совместно с  наружным освещением; На ВЛ-10кВ, выполненных неизолированными проводами с сечениями, не удовлетворяющими требованиям ПУЭ по механической прочности, заменить провода с сечением согласно требованиям ПУЭ;

- Развитие сетей электроснабжения планируется с учетом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторных подстанций, а так же установкой новых (проектируемых трансформаторных подстанций) 10/0.4 кВ.

- строительство ВЛ-10кВ к проектируемым КТП;

- для резервного электроснабжения потребителей второй (первой) категории необходимо предусматривать независимые резервные источники электроснабжения (локальные дизельные и газопоршневые электростанции),  располагаемых вблизи потребителей;

Газоснабжение

Генеральным планом предусматривается развитие газоснабжения и газификации в три этапа: газификация сжиженным углеродным газом, газификация сжиженным природным газом и газификация сетевым природным газом.

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилого назначения, в том числе: | 120,5 | - | - |
| 1.1 | Индивидуальной жилой застройки Ул.Кусоты ул. Шинестуй | 92,9 27,6 | 1 эт | 900 |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения, в том числе: | 6,11 | 3 эт | 3000 |
| 2.1 | Общественно-деловая Ул.Кусоты ул. Шинестуй | 5,15 0,96 | - | - |
| Объекты местного значения муниципального района: |  |  |  |  |
| Ул.Кусоты |  |  |  |  |
| Пункт бытового обслуживания на 7 раб. мест - 1 объект |  |  |  |  |
| Культурно-спортивный досуговый центр |  |  |  |  |
| Врачебная амбулатория |  |  |  |  |
| Гостиница |  |  |  |  |
| Кафе |  |  |  |  |
| Ул. Шинестуй |  |  |  |  |
| ФАП |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |
| 3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | - | 3 эт | 2000 |
| 3.1 | Производственная Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | - - | - | - |
| 3.2 | Производственная и коммунально-складская зона | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | 0,36 0,3 0,06 | - | - |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | 31,05 27 4,05 | - | - |
| Объекты местного значения МО СП «Кусотинское» |  |  |  |  |
| Строительство станции технического обслуживания в ул.Кусоты – 1 объект |  |  |  |  |
| 6 | Рекреационные зоны, в том числе | 1,95 | - | - |
| 6.1 | Озелененных территорий общего пользования Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | 1,35 0,6 | - | - |
| Сельскохозяйственное предприятие – малый бизнес |  |  |  |  |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 14,6 | - | - |
| 7.1 | Сельскохозяйственных угодий Ул.Кусоты Ул.Шинесуй | 9,6 0,81 | - | - |
| 7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | 5,0 - | - | - |
| 8 | Зоны специального назначения, в том числе: | - | - | - |
| 8.1 | Размещения кладбищ | - | - | - |
| 8.2 | Размещение полигонов для твердых бытовых отходов | - | - | - |
| 9 | Зона акваторий Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | 0,5 - | - | - |
| 10 | Зоны природного ландшафта, в том числе: | 93,8 | - | - |
| 10.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | - | - | - |
| 10.2 | Природного ландшафта Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | 67,9 25,9 | - | - |
| 11 | Зона улично-дорожной сети Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | 31,05 27,0 4,05 | - | - |

Республика Бурятия

Общество с ограниченной ответственностью

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МО СП «КУСОТИНСКОЕ» МУХОРШИБИРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ Экземпляр №.

Шифр 344/3

Количество экземпляров-3

ТОМ II

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «КУСОТИНСКОЕ». МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Генеральный директор                        Грязнова Н.И.

Главный архитектор проекта              Кухарева О.Е.

Улан-Удэ, 2013

| № п/п | Наименование разделов | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение |  |
| Глава I. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ |  |  |
| 1 | ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ |  |
| 2 | КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ |  |
| 2.1. | Система расселения и трудовые ресурсы |  |
| 2.2. | Земельный фонд |  |
| 2.3. | Жилищный фонд |  |
| 2.4. | Культурно-бытовое обслуживание населения |  |
| 2.5. | Транспортная инфраструктура |  |
| 2.6. | Территории специального назначения |  |
| 3 | СОСТАВ И ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| 3.1. | Планировочные ограничения природного характера |  |
| 3.2. | Планировочные ограничения техногенного характера |  |
| 3.3. | Инженерно-строительные ограничения |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |  |
| 5 | ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ |  |
| 6 | ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА |  |
| 6.1. | Чрезвычайные ситуации природного характера |  |
| 6.2. | Чрезвычайные ситуации техногенного характера |  |
| 6.3. | Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера |  |
| 6.4. | Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |
| Глава II. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |  |
| 7 | СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ |  |
| 7.1. | Перспективная численность населения |  |
| 7.2. | Жилищное строительство |  |
| 7.3. | Культурно-бытовое обслуживание населения |  |
| 7.4. | Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов |  |
| 7.5. | Предложения по изменению границ населенных пунктов |  |
| 8 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ |  |
| 8.1. | Предложения по функциональному зонированию территории |  |
| 9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |
| 9.1. | Теплоснабжение |  |
| 9.2. | Водоснабжение |  |
| 9.3. | Канализация |  |
| 9.4. | Газоснабжение |  |
| 9.5. | Электроснабжение, сети связи и информатизации |  |
| 10 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |  |
| 11 | ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ |  |
| 12 | ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА |  |

ВВЕДЕНИЕ

Проект документа территориального планирования – Генерального плана  МО СП «Кусотинское» разработан в составе:

− Положения о территориальном планировании с определением целей и задач территориального планирования, перечня мероприятий по территориальному планированию;

− Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

- Основная цель проекта:

Создание градостроительной документации, определяющей направления территориального развития поселения и обеспечивающей стабилизацию численности населения за счет круглогодичной занятости в производстве и качественного улучшения жизни.

- Границы и площадь проектирования:

Граница проектирования – граница МО СП «Кусотинское». Общая площадь территории в административных границах составляет 2400 га, население – 873 чел. (на 01.01.2012).

- Сроки проектирования:

- Исходный год – 2013 год, первая очередь реализации – 2023 год, расчетный срок - 2033 год

В процессе проектирования выполнены следующие работы:

1. Комплексный анализ территории МО СП «Кусотинское» и перспектив её развития с учётом документов территориального планирования Российской Федерации, Республики Бурятия и Мухоршибирского района, включающий в себя:

− оценку современного состояния территории, ее экономической и социальной базы, дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерного обеспечения;

− оценку природных, инженерно-геологических, инженерно-строительных и градостроительных условий территории муниципального образования;

− положение МО СП «Кусотинское» в системе расселения Мухоршибирского района и сопряженных с ним территорий;

− выявление проблемных ситуаций и ограничений в развитии экономики, социальной сферы, транспортном и инженерном обеспечении, охране окружающей среды и факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

2. Выявлены факторы, условия и источники социально-экономического развития, способствующие повышению уровня занятости населения.

3. Проведено формирование приоритетов развития поселения и обоснованы решения территориального планирования.

4. Разработаны проектные решения в части:

− установления границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон,

− формирования архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов, адаптированной к их конкретной природной и градостроительной специфике, определены приоритетные зоны жилищного строительства и направления их развития,

− установления границ зон планируемого размещения объектов социального, производственного, рекреационного и иных объектов капитального строительства,

− оптимизации границ населенных пунктов для развития жилого и общественного фонда и для корректуры границы по новым градостроительным ограничениям.

- Базовая законодательная и нормативная документация:

Градостроительный Кодекс РФ № 190-ФЗ от 22.12.2004г. (по состоянию на 25.09.2012.)

Земельный Кодекс РФ № 136-ФЗ от 28.09.2001

Водный Кодекс РФ № 74-ФЗ от 12.04.2006.

Лесной Кодекс РФ № 200-ФЗ от 08.11.2006.

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003.

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14.03.1995.

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002.

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999.

Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные приказом Минрегиона России от 26.05.2011 № 244.

- Строительные нормы и правила

СП 42.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»; 	СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» и др.

- Санитарные правила и нормы

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты» и др.

- Иные нормативные документы:

РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

«Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

«Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

ГЛАВА I. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») МО СП «Кусотинское»  относится к районам IВ.

Климат резко-континентальный, с холодной продолжительной зимой и коротким жарким летом.

Высота снежного покрова достигает 25-29 см. Мухоршибирский район расположен в пересеченной местности, направление ветра у поверхности земли совпадает с направлением долины. В теплое время года преобладают северо-западные, северные, северо-восточные ветра. В холодное время преобладают северо-восточный ветер.  Весной на территории района преобладает западный, юго-западный перенос воздушных масс.

Годовая сумма осадков составляет 350-450 мм. По температурному режиму среднемесячная температура составляет: в июне +12С, +15 С; в июле +16С, +21С; в августе +13, +18С. Во вторую половину лета большую роль начинает играть циклоническая деятельность, и резко возрастает повторяемость пасмурных и дождливых погод. В это время выпадает до 60-70% годового количества осадков, которое в среднем составляет в котловинах 200-360 мм, в июле возможно выпадение осадков. Во вторую половину лета дожди не редко носят ливневых характер, вызывая подъем уровня воды в реках и формирования паводков. Осенью наблюдается минимум увлажнения, который характеризуется меньшей продолжительностью, чем в весенний период.

Зима наиболее продолжительный сезон (5,5месяца), который характеризуется малым количеством осадков, большой сухостью воздуха, большим количеством ясных дней в году и небольшим снежным покровом. Зимний период начинается с середины октября месяца.

Снежный покров начинает разрушаться в марте, а в сухих степных местностях - в конце февраля, при отрицательных среднесуточных температурах.

Гидрологическая характеристика

Поверхностные воды. Основной водной артерией поселения является р. Кусоты и р.Намарзан.

Подземные воды.

Гидрографическая сеть представлена мелкими реками- Кусоты, Намарзан, Шинестуй, Брянка, Дабан-Аман, Нарин-Шэбэр, Хотогор. Грунтовые воды залегают на глубине 5 м. Вода естественных водных источников используемая для водопоя скота в пастбищный период и для хозяйственных нужд. Реки имеют преимущественное дождевое питание, снеговое питание незначительное (и составляет10-15%). Режим рек характеризуется сравнительно не высоким половодьем и значительными летнее - осенними паводками.  Ледостав формируется в первой половине ноября, большинство малых рек промерзает до дна, приводя к изливанию грунтовых вод и образованию наледей, толщина которых может достичь нескольких метров. Наледеобразование - одна из характерных особенностей рек Мухоршибири.

Имеющиеся ручьи и речки не имеют постоянного течения воды, они бывают полноводны только в период весеннего снеготаяния и потом, как правило, пересыхают.

Минеральные источники. Одним из значимым объектом поселения является источник Зола-Булак,  который расположен в километре от села Шинестуй у реки Хотогор. Воды источника можно применять в профилактических и лечебных целях, как для внутреннего потребления, так и для водолечения.

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ И РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ

2.1. Система расселения и трудовые ресурсы

Муниципальное образование сельское поселение "Кусотинское" является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования "Мухоршибирский район".

МО СП «Кусотинское» наделено статусом сельского поселения Законом Республики Бурятия от 31 декабря 2004 года № 985-III «Об установлении границ и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия».

Территория сельского поселения «Кусотинское» входит в состав Мухоршибирского района и расположена  в среднем течении реки Кусоты по обеим берегам на протяжении около 14 км с севера на юг. Удаленность  от столицы Республики Бурятии г. Улан-Удэ составляет 140 км и от районного центра с. Мухоршибирь. – 80 км.

Административным центром поселения является ул.Кусоты.

Описание границ муниципального образования " Кусотинское ". Описание границы произведено начиная с северо-западной точки муниципального образования по часовой стрелке.

На юго-восточной стороне граница муниципального образования "Кусотинское" граничит с Забайкальским краем от отметки 857,1 на границе с муниципальным образованием "Саганнурское". Далее проходит на юг до р. Тугнуй, поворачивает на запад и проходит вниз по течению р. Тугнуй порядка 7 км до летней стоянки, что расположена южнее в 2 км от пункта ГГС с отметкой 993,2. Затем поворачивает на северо-запад через гору Гозогор до высотной отметки 925,6. Поворачивает на запад, пересекает автодорогу Мухоршибирь - Кусоты и идет до р. Кусота, пересекая ее в 1,5 км от озера Холбожино на юго-западе в месте брода, далее проходит на север порядка 600 м и отворачивает на запад рядом с отметкой 772,4 и идет до отметки 760,7, поворачивает на север и идет вдоль полевой дороги порядка 2 км от овцеводческой фермы. Далее поворачивает на северо-восток до отметки 816,4. От отметки 816,4 идет на север между летними стоянками до горы Косматая, огибая ее с юго-восточной стороны, проходит между гор Кашкарга, далее огибает справа гору Крестовая с высотной отметкой 921,6, выходит на отметку 807,5, поворачивает на северо-запад и обходит с левой стороны гору Губон-Шобогор и в 1 км от дороги Тугнуй - Шинестуй, поворачивает на северо-восток, проходя по границе урочища Поднаринка, и выходит на северо-западной стороне дороги Тугнуй - Шинестуй. Далее граница муниципального образования "Кусотинское" проходит на север в 500 м от р. Наринка в сторону хребта Цаган-Дабан порядка 7,5 км, затем поворачивает на северо-запад и с северной стороны граничит с государственным лесным фондом. Далее поворачивает на юг по устью ручья Брянка примерно в 1,5 км от него, поворачивает на запад и проходит у подножья горы Бажагар-Ханда с высотной отметкой 1197,6 до ручья Шинестуй, пересекая его в 500 м от высотной отметки 962,0. Далее граница муниципального образования "Кусотинское" проходит на восток через высотные отметки 11235, 966,0. С высотной отметки 966,0 уходит на север порядка 1 км до пересечения с ручьем Намарзан, пересекает его в 1 км на севере от отметки 966,0. Далее граница проходит на северо-восток до отметки 954,8, спускаясь на юг по берегу ручья Дабан-Аман до подножия горы Мургултуй, проходит на восток у подножия горы Мургултуй через высотную отметку 1003,0, поворачивает в 200 м от дороги Кусотыд - Шабур на север и идет порядка 2,5 км вдоль дороги, пересекая ее и поворачивая на восток, и в отметке 914,0 уходит на юг по берегу ручья Кусоты, где в отметке 1026,0 замыкается, смыкаясь с границей муниципального образования "Саганнурское".

Исторические сведения. В 1927 году был образован Мухоршибирский район и в этом же году села Кусоты, Олоншибирь,Тугнэ-гол,Шара-гол,Намарзан,Нарин,Шинестуй,Мухоршибирка образовали Цаган-Челутайский сомонный Совет. В 1930 году были организованы колхозы в селах Цаган-Челутайского сомонного Совета. В 1963 году Цаган-Челутайский сомонный Совет был переименован в Кусотинский сомонный Совет.

По природно-хозяйственному зонированию республики поселение относится к степной и лесостепной зонам.

Демографическая ситуация

Численность постоянного населения муниципального образования на 01 января 2012 году составила 873 человека.

Таблица 1

| Наименование населенных пунктов | Численность постоянного населения на 01.01.2012 г. |
| --- | --- |
| Ул.Кусоты | 787 |
| Ул.Шинестуй | 86 |
| Всего | 873 |

Сокращение численности населения произошло из-за естественной убыли населения, а также миграционного оттока.

Основные причины смертности населения в трудоспособном возрасте (как мужчин, так и женщин) – несчастные случаи, отравления, травмы. Причинами миграционного оттока  населения являются проблемы экономического и социального характера. К первым относятся нехватка рабочих мест. Ко вторым относятся проблемы, обусловленные низким качеством жизни населения, уровнем благоустройства населенных пунктов.

Отток населения также обусловлен тем, что жители, особенно молодого возраста, после получения специальности не спешат домой, где нет возможности получить хорошо оплачиваемую работу, жилье. Район является малоперспективным, и в соответствии с экономическими моделями развития сокращается по численности постоянного населения, обеспечивая рост наиболее экономически развитым регионам. Для изменения ситуации необходимо повышение инвестиционной привлекательности сельского поселения.

Таким образом, сложившаяся демографическая ситуация в районе, требует разработки программных мероприятий для преодоления негативных тенденций в демографическом развитии и создания условий по стабилизации демографической ситуации.

Сведения о половозрастной структуре и динамике изменения численности населения

Всего населения                      -873 чел.

Трудоспособное население  – 538 чел.

Дети 0 до 6 лет                         -48 чел.

Дети от 6 до16 лет                    –99 чел.

Занятые в производстве           -238 чел.

Пенсионеры                            -129 чел.

Безработные                            -91 чел.

Инвалиды                                -49 чел.

Занятость населения

Основным инструментом стабилизации численности населения остается создание условий для прекращения оттока населения и для усиления миграционного притока населения. При этом, учитывая соразмерность происходящих естественных процессов и миграционную подвижность, привлечение и сохранение на территории сельского поселения молодых поколений сможет только способствовать некоторому сохранению трудовых ресурсов и возобновлению демографического потенциала на отдаленную перспективу.

Также, для улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации.

Градообразующие кадры

Таблица 2

| № п/п | Названия предприятий, учреждений | Количество работников |
| --- | --- | --- |
|  | Администрация МО | 9 |
|  | Кусотинская средняя общеобразовательная школа | 24 |
|  | Детский сад «Сэсэг» | 10 |
|  | Кусотинский ФАП | 4 |
|  | Шинестуйский ФАП | 2 |
|  | Дом Культуры и сельская библиотека ул.Кусоты | 2 |
|  | Сельский дом культуры ул.Шинестуй | 2 |
|  | Почта | 1 |
|  | Магазины «Искра», «На Заречной», «Сэсэг» | 18 |
|  | 2 КФХ | 2 |
|  | ИП по перевозке пассажиров | 3 |
|  | 5 ТОСов («Байса», «Туяа», «Аршан», «Баяр», «Шинестуй» |  |
|  | 3 ИП по заготовке леса |  |
|  | 15 ИП по разведению КРС |  |
|  | ИП столярная мастерская |  |
|  | ИП по ремонту обуви |  |
|  | 177 ЛПХ |  |

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

Отраслевая специализация

Основным производителем сельскохозяйственной продукции на селе в настоящее время остается личное подворье. Значимость личных подсобных хозяйств заключается в том, что они позволяют обеспечить самозанятость населения, поддержать уровень потребления молока и мяса.

Личные подсобные хозяйства — составная часть аграрной и всей сельской экономики, социально-экономическое значение которой в последние годы существенно возросло. За счет личных подсобных хозяйств, главным образом, обеспечивается питание сельских семей и их родственников в городах, пополнение местного продовольственного рынка. Личные подсобные хозяйства обеспечивают социальный контроль над территорией, способствуют сохранению сельского образа жизни, являются зачастую единственным местом занятости для сельских безработных.

Для заготовки грубых кормов сельское поселение обеспечено сенокосными угодьями. В течение последних лет заготовкой и вывозкой рулонного сена для нужд населения занимаются индивидуальные предприниматели. Индивидуальные предприниматели, имея в наличии технику, оказывают услуги по заготовке дров, сена, вспашке и обработке огородов.

Характерной тенденцией развития личных подсобных хозяйств является устойчивое снижение поголовья скота, что связано, прежде всего, с трудностями в приобретении кормов из-за высоких цен, сокращения помощи со стороны сельхозпредприятий в выделении техники, кормов, продаже молодняка и недостаточной государственной поддержкой этих производителей.

Одной из основных проблем в развитии молочного скотоводства в хозяйствах населения является сложность сбыта произведенной продукции, поскольку сельхозорганизации и потребкооперация практически свернули работу по закупке излишков продукции у населения.

Реализация продукции с личных подсобных хозяйств, различных товаров, произведенных предпринимателями района, происходит на ежегодных ярмарках в осеннее время.

2.2. Земельный фонд

Общая площадь земель МО СП «Кусотинское» составляет 2400 га. Территорию муниципального образования сельское поселение «Кусотинское» составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного природопользования и земли для развития поселения.

Согласно Земельному Кодексу РФ, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

Земли населённых пунктов. В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий». На территории муниципального образования находятся населенные пункты, занимающие площадь 269,7 га.

- Земли сельскохозяйственного назначения.

Земли сельскохозяйственного назначения - это земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства или предназначенные для этих целей. Земли данной категории располагаются за чертой населённых пунктов и выступают как основное средство производства продуктов питания, кормов для скота, сырья, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и иного специального назначения.

В данную категорию включены земли, предоставленные в установленном порядке предприятиям, учреждениям, организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за границами населённых пунктов.

В соответствии с п.1 ст.88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель.

Земли энергетики. В соответствии с п.п. 1,2 ст.89 Земельного кодекса РФ, «землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут предоставляться земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов.

Земли транспорта. В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая ограничение строительной деятельности (по возведению зданий, строений и сооружений) и ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос; запрет на установку рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и плакатов, не имеющих отношения к безопасности движения.

Земельные участки на полосах отвода автомобильных дорог в пределах земель автомобильного транспорта могут передаваться в установленном Земельным кодексом РФ порядке в аренду гражданам и юридическим лицам для размещения объектов дорожного сервиса и установки рекламных конструкций.

На основании ст. 91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности.

Земли лесного фонда. Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

- Земли водного фонда.

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. были внесены принципиально новые изменения и в положения Земельного кодекса РФ, регламентирующие состав земель водного фонда и порядок установления границ земель водного фонда:

«…1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли запаса. В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

Таблица 3

| № п/п | Категории | Ед.изм | Исх. год (2013 г.) | Расчётный срок (2033 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли населенных пунктов | га | 269,7 | 269,7 |
| 2. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 12485,4 | 12485,4 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, телевидения | га | 10,6 | 10,6 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 11122,2 | 11122,2 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 111,1 | 111,1 |
| 6 | Земли особо охраняемых природных территорий и объектов | га | - | - |
| 7 | Земли запаса | га | - | - |
|  | Общая площадь в границах поселения | га | 24000 | 24000 |

2.3. Жилищный фонд

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общий объем жилищного фонда составляет 16000,0 кв.м. Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя составляет 18,3 кв.м.. Помимо обеспеченности жилой площадью важное значение имеют показатели качественных характеристик этого жилья. Уровень благоустройства жилищного фонда в МО СП «Кусотинское» удовлетворительный. Фактически во всех населённых пунктах муниципального образования централизованные коммунальные услуги (кроме электроснабжения) не предоставляются.

Ввод жилых домов осуществляется только за счёт средств населения.

2.4. Культурно-бытовое обслуживание

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. Следует обратить внимание, что при решении проблем совершенствования культурно – бытового обслуживания населения в условиях современного развития необходимо выделять так называемые социально – нормируемые отрасли, деятельность которых определяется государственными задачами и высокой степенью социальной ответственности перед обществом.

- Образование

К необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся:  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы, учреждения начального профессионального образования.

В МО СП «Кусотинское» в настоящее время:

Таблица 4

| Образовательное учреждение | Проектная вместимость | Фактическая наполняемость |
| --- | --- | --- |
| Кусотинская средняя общеобразовательная школа | 150 | 101 |
| Детский сад «Сэсэг» | 30 | 30 |

В связи со сложившейся демографической ситуацией, в образовательных учреждениях наблюдается тенденция снижения количества обучающихся, в малых населенных пунктах работают малокомплектные школы.

- Объекты здравоохранения и социального обеспечения

Здравоохранение - одна из важнейших отраслей обслуживания населения, основная задача которой состоит в постоянном улучшении состояния здоровья населения и увеличении продолжительности его жизни.

В системе здравоохранения муниципального образования в настоящее время действуют два фельдшерских пункта (в каждом населенном пункте).

- Торговля

Практически все объекты розничной торговли находятся в настоящее время в сфере частного предпринимательства и потребность в них, как и целесообразность размещения в населенном пункте, определяется рынком.

- Учреждения культуры и досуга.

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания, представляемых услуг и сервиса. В современных экономических условиях вопрос организации системы учреждений культурно-бытового обслуживания определяется статусом поселения, уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

К полномочиям органов местного самоуправления в этой  сфере относятся:

- создание условий для организации досуга, обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- организация  библиотечного обслуживания;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения.

В настоящее время отрасль культуры на территории сельского поселения представляют следующие муниципальные учреждения культуры:

Таблица 5

| № п/п | Учреждения | Емкость |
| --- | --- | --- |
| 1. | Две сельские библиотеки | 6,6тыс томов |
| 2. | Дом Культуры ул.Шинестуй | 30 |
| 3. | Кусотинский дом культуры временно размещении в здании библиотеки | 30 |

Учитывая современную социально-экономическую ситуацию, основная работа нацелена на сохранение существующих учреждений культуры и строительство новых как массовых и демократических учреждений, обеспечивающих всем категориям населения доступность к культурному досугу.

2.5. Транспортная инфраструктура

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога местного значения по направлению с.Никольск, п.Саган-Нур, с. Шабур, с.Тугнуй.

Уличная сеть, имеющая покрытие улучшенное (пескогравий) требует окультуривания (грейдерование, подсыпка пескогравием, поднятие полотна, создание кюветов для стока вод).

Транспортное обслуживание осуществляется по сети автомобильных дорог автобусными маршрутами и коммерческими маршрутными такси до с. Мухоршибирь и г. Улан-Удэ.

2.6. Территории специального назначения

Территории ритуального назначения. На территории поселения находится 2 кладбища. Санитарно-защитная зоны выдержана, и составляет 50,0 м.

Территории складирования и захоронения отходов. На территории поселения находятся 1 свалки возле населенного пункта. Скотомогильник расположен совместно с МО СП «Саганнурское» на территории МО СП «Саганнурское».

3. СОСТАВ И ГРАНИЦЫ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 23 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены зоны с особыми условиями использования территории.

Для проектируемой территории законодательно установлены следующие зоны, связанные с природными и техногенными факторами, в том числе санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

- 3.1. Планировочные ограничения природного характера

Буферная экологическая зона Байкальской природной территории определена Федеральным законом от 1 мая 1999 года «Об охране озера Байкал», ее границы утверждены распоряжением Правительства России от 27 ноября 2006 года. Вся территория МО СП «Кусотинское» расположена в буферной экологической зоне БПТ.

Водоохранные зоны водоёмов – водоохранные зоны рек и озёр:

Ширина водоохранных зон рек, установленных в соответствии с Водным кодексом РФ: минимальные размеры водоохранных зон для:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- четко выраженных истоков рек – радиусом 50м.

- рек и ручьев длиной от 10 до 50 км – 100м.

- рек и ручьев длиной от 50 км и более  – 200м.

- радиус водоохранной зоны истоков рек устанавливается в размере – 50 м.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения:  скважины с насосными станциями, резервуары чистой воды, насосная станция второго подъема и контррезервуары. Граница первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5м и колючей проволокой на расстоянии 5м вдоль внутренней стороны ограждения площадки на высоту 1,2м  и окружается двумя рядами зеленых насаждений. В зоне внутреннего и внешнего ограждения устраивается тропа шириной 1м на расстоянии 1м от внутреннего ограждения. Устраивается наружное освещение и организуется сторожевая охрана. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора.

- 3.2. Планировочные ограничения техногенного характера

На территории муниципального образования выявлены следующие планировочные ограничения техногенного характера:

- Санитарно-защитные зоны объектов производственного и коммунального назначения;

- Санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО;

- Охранные зоны инженерной инфраструктуры;

- Охранные зоны транспортной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарно-защитная зона – обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для каждого промышленного предприятия должны быть разработаны проекты санитарно-защитных зон, а также проекты сокращения СЗЗ в случае размещения производств в непосредственной близости от жилья. При строительстве новых, реконструкции или техническом перевооружении действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия по организации и благоустройству санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости.

В границах санитарно-защитных зон запрещается размещать: жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; рекреационные зоны и отдельные объекты зеленых насаждений общего пользования; коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; предприятия по производству лекарственных веществ и средств; склады сырья и продуктов для фармацевтических предприятий; предприятия пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; спортивные сооружения, образовательные и детские учреждения; лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах СЗЗ допускается размещать: сельхозугодия для выращивания технических культур; предприятия меньшего класса вредности, чем основное производство; объекты торговли и общественного питания, мотели; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также объекты, связанные с облуживанием данного предприятия.

- На территории сельского поселения расположены предприятия лесообрабатывающего комплекса  IV класса санитарной вредности (в основном по уровню шума) и территории коммунальных и складских объектов V класса вредности.

- Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения

Объекты специального назначения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду - свалки ТБО, кладбища, скотомогильники.

Санитарно-защитные зоны объектов размещения твердых бытовых отходов (полигонов, свалок)  являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Не допускается размещение полигонов ТБО:

•	на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников;

•	в районах геологических разломов;

•	в местах выклинивания водоносных горизонтов;

•	на участках, затопляемых паводковыми водами;

•	в рекреационных зонах;

•	в местах массового отдыха населения и на территории лечебно-оздоровительных учреждений.

На территории муниципального образования 2 свалки ТБО, 3 кладбища.

- Санитарно-защитные зоны кладбищ

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

а) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон 50 м - для сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов;

б) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения - не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

в) в сельских населенных пунктах, в которых используются колодцы, каптажи, родники и другие природные источники водоснабжения, при размещении кладбищ выше по потоку грунтовых вод, санитарно-защитная зона между кладбищем и населенным пунктом обеспечивается в соответствии с результатами расчетов очистки грунтовых вод и данными лабораторных исследований.

СЗЗ кладбищ, расположенных на территории МО СП «Кусотинское», составляет 50 м.

Санитарно-защитные зоны скотомогильников

Скотомогильники (биотермические ямы) предназначены для обеззараживания, уничтожения сжиганием или захоронения биологических отходов (трупов животных и птиц; ветеринарных конфискантов, выявленных на убойных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и других организациях; других отходов, получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения).

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника с захоронением в земляную яму принимается до:

•	жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

•	скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

•	автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 60 - 300 м.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника с захоронением в биотермической яме Беккари составляет 500 м.

По истечении 25 лет с момента последнего захоронения возможно уменьшение размеров санитарно-защитной зоны. На территории поселения размещен один действующий скотомогильник совместно с МО СП «Саганнурское».

- Охранные зоны инженерной инфраструктуры

- Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10 м; 35 киловольт – 15 м; 110 киловольт – 20 м; 150-220 киловольт – 25 м; 400 киловольт – 30 м; 750 киловольт – 40 м; 1150 киловольт – 55 м.

В охранных зонах электрических сетей запрещается: производить строительство любых зданий и сооружений; осуществлять всякого рода взрывные и мелиоративные работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов; устраивать всякого рода свалки и склады; набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы. («Правила устройства электроустановок» изд.6, Главгосэнергонадзора России, Москва,1998г).

- Охранные зоны линий и сооружений связи

Согласно Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. N 578;  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации устанавливаются охранные зоны:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

- Охранные зоны транспортной инфраструктуры

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

- Придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

- пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

- двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускается при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

3.3. Инженерно-строительные ограничения

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями, ограничивающими градостроительное освоение территории. Таковыми  являются - зона затопления паводком 1% обеспеченности (неблагоприятная для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, дренаж, берегоукрепление), наличие овражных и прибрежно-склоновых территорий, а также территорий, подверженных экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.).

Неблагоприятными для освоения являются территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов; заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительства капитальных зданий, строений, сооружений, без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются (ст.67 Водного кодекса РФ)

Таблица 6

| № п/п | Населенные пункты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ул.Кусоты | улус не затапливается, водозаборные скважины не затапливаются |
| 2. | Ул.Шинестуй | улус и водозаборные скважины не затапливаются |

При проектировании, строительстве и реконструкции всех объектов необходимо проведение инженерно-геологических изысканий для разработки мероприятий по сохранению надёжности зданий и сооружений.

4. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Объекты историко-культурного наследия, расположенные на территории муниципального образования, в основном представлены памятниками истории.

На территории МО СП «Кусотинское» расположен 1 памятник истории.

Основным механизмом сохранения объектов культурного наследия является осуществление мероприятий по их выявлению, изучению, сохранению, постановке на государственную охрану в зонах предстоящей хозяйственной деятельности и в зонах воздействия разрушающих природных факторов.

В соответствии со ст. 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия; охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального значения) – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Памятники истории

Таблица 8

| № п/п | Наименование памятника | Датировка памятника | Материал | Документ о принятии на охрану | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | 1968 г. | бетон | №134 | ул.Кусоты |

Примечания:

Документы о принятии памятников на государственную охрану:

№ 134- Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 26.05.1983.

№ 337 –Постановление  Правительства Республики Бурятия от 28.09.2001.

№ 379 – Постановление Совета Министров Бурятской АССР от 29.09.71 г.

В настоящие время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории МО СП «Кусотинское»  не установлены.

В связи с тем, что детального обследования территории МО СП «Кусотинское» на предмет выявления объектов культурного наследия не проводилось, а рекомендации по режимам использования, границы зон охраны и регламенты их содержания в настоящее время не разработаны необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- историко-культурная оценка территории;

- археологическая оценка территории;

- выявление объектов культурного наследия (историко-культурная экспертиза);

- паспортизация объектов культурного наследия;

- постановка на государственную охрану (включение в Реестр объектов культурного наследия);

- проектирование и отвод охранных зон, установление режимов и регламентов их содержания;

- разработка муниципальных целевых программ по сохранению (реставрации) объектов культурного наследия в т. ч. формирование историко-культурных заповедников (заповедных территорий).

5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ

На территории МО СП «Кусотинское» отсутствуют особо охраняемые природные территории и объекты.

6. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

МО СП «Кусотинское» находится в Республике Бурятия, которая включена в зону светомаскировки (СНиП 2.01.51-90). Территория МО СП «Кусотинское» – категорию по ГО не имеет.

Территория поселения к группам по гражданской обороне не отнесена. Объекты, отнесенные в соответствии с действующим законодательством к категориям по гражданской обороне, на территории поселения отсутствуют.

На территории МО СП «Кусотинское» химически опасных объектов (ХОО) нет.

6.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Геологические условия. Наиболее опасным ЧС природного характера является землетрясение. Здания и сооружения расположены в зоне повышенной сейсмичности до 8 баллов по шкале Рихтера и в случае сильного землетрясения получат разрушения различной степени от слабых до полных. В населенных пунктах могут возникнуть очаги пожаров, нарушится электроснабжение и связь.

На территории населенных пунктов отмечены ветры с порывами свыше 30 м/с которые могут нанести поражения различной степени населению летящими предметами, не исключена вероятность возникновения пожаров.

Затопление и подтопление. Территории населенных пунктов МО СП «Кусотинское» не  подверженные затоплению и подтоплению.

6.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории являются автомобильные дороги, по которым возможно транспортировка опасных грузов.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога местного значения Шабур—Ккусоты-Никольск, Тугнуй-Кусоты-Саган-Нур.

Опасные грузы это вещества, материалы, изделия, отходы производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц.

Энергетические объекты. Аварии на энергетических объектах могут быть связаны с

- оборудованием, вырабатывающим энергию,

- устройством преобразования энергии,

системой передачи и распределения энергии от источников потребления.

### 6.3. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории сельского поселения могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

На территории сельского поселения возможны единичные (малочисленные) заболевания людей гриппом, ОРВИ и в большей степени клещевым энцефалитом. Для сельскохозяйственных животных характерны заболевания сибирской язвой.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

- внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

- профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами  ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

- 6.4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Существующие системы обеспечения пожарной безопасности в МО СП «Кусотинское». Основным действующим элементом системы обеспечения  пожарной безопасности является подразделение ГПС, дислоцированное на территории п.Саган-Нур. Первоначальное тушение пожара производится силами действующей добровольной пожарной дружины ул. Кусоты.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Пожароопасный период начинается в начале мая и заканчивается в августе месяце. В отдельные, наиболее засушливые годы, лесные пожары возникают в сентябре месяце. Высокая горимость лесов создает предпосылки для возникновения угрозы населенным пунктам, как непосредственно пожаром, так и высокой задымленностью.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417, меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды и др.

В соответствии с Федеральным  законом  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать  20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проводится в соответствии с НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны», а так же с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

ГЛАВА II. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

7. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Перспективы социально-экономического развития территории муниципального образования намечены в «Программе социально – экономического  развития МО СП «Кусотинское» на   2011 - 2015 годы, а также в районных целевых программах.

Инвестиционная привлекательность территории сравнительно невысока, поэтому для привлечения инвесторов необходима подготовка площадок для размещения новых предприятий.

Для реализации этой цели требуется резервирование земельных участков, пригодных для развития приоритетных видов экономической деятельности, это могут быть  свободные участки в существующей промзоне или прилегающие к ней, для развития предприятий лесоперерабатывающей промышленности (заготовка и переработка древесины).

Основными факторами, сдерживающими привлечение инвестиции в более существенном объеме, остаются неразвитость транспортной инфраструктуры и неудовлетворительное состояние основных фондов организаций

Основу для стабильного экономического и социального развития в среднесрочной и долгосрочной перспективе определяют конкурентные преимущества поселения, которые сводятся к следующим направлениям:

Основной целью развития лесопромышленного комплекса является расширение рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечение в хозяйственный оборот всех ресурсов леса.

Открытие производственной площадки по глубокой переработке древесины

Агропромышленный комплекс.  Освоение пустующих территорий и помещений сельскохозяйственными предприятиями, развитие и поддержка крестьянских фермерских хозяйств, сбыт сельскохозяйственной продукции местного производства.

Транспортная инфраструктура. Восстановление и открытие станции технического обслуживания автомобилей в улусе Кусоты.

- Развитие малого бизнеса. Важная роль в развитии экономического потенциала принадлежит малому бизнесу, который обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, способствует оптимизации структуры промышленного комплекса и насыщению рынка товарами и услугами. Программой социально-экономического развития предусмотрено увеличение числа субъектов малого предпринимательства, основное внимание предлагается уделить развитию предпринимательства в сельскохозяйственной сфере – мясному и молочному животноводству.

Необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, общественного питания, бытового и социального обслуживания населения, а также предоставления спортивных и туристско-рекреационных услуг. В рамках национального проекта по развитию АПК, перспективно развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и смежных обслуживающих производств.

Границы и площадь территорий, резервируемых для развития малых и средних производств, уточняются при наличии предложений конкретных проектов.

Республиканская целевая  программа «Развитие малых сел в Республике Бурятия на 2012 – 2015 годы».

Целью реализации Программы является создание в Республике Бурятия экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию малых и сверхмалых сел Республики Бурятия

Таблица 10

| № п/п | Основные мероприятия | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рост поголовья скота на животноводческих стоянках, гуртах | Увеличение поголовья КРС, лошадей, овец на животноводческих стоянках, гуртах |
| 2 | Обеспечение альтернативными источниками энергообеспеченности | Увеличение обеспеченности животноводческих стоянок, гуртов альтернативными источниками энергии |
| 3 | Улучшение бытового обустройства проживающих на животноводческих стоянках, гуртах | Улучшение бытового обустройства жилых помещений системами автономного теплоснабжения, водоснабжения и канализацией |
| 4 | Обеспечение животноводческих стоянок, гуртов водой | Строительство и ремонт артезианских скважин глубиной до 100 метров |
| 5 | Увеличение площади посевов кормовых культур | Рост продукции полевого кормопроизводства в малых селах на 50% |

Программой предусматривается увеличить поголовье скота за счет предоставления субсидий в размере 50% от стоимости 1 кг живого веса приобретенного молодняка, что позволит увеличить поголовье скота.

Приобретение кормозаготовительной техники сельскохозяйственным товаропроизводителям ведущим производство в малых селах республики позволит увеличить посевные площади на 50%.

В политике бытового обустройства  необходимо ориентироваться на удовлетворение потребностей  в благоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни, на основе компенсации части затрат

В рамках мероприятия по развитию использования альтернативных источников энергообеспечения в сельской местности предоставляются субсидии на приобретение энергосберегающего оборудования, с учетом привлечения собственных или заемных средств внебюджетных источников  в объеме 50% от стоимости оборудования, но не превышающего 200 тыс. руб. Под альтернативными источниками энергообеспечения понимаются: солнечные батареи (панели), ветрогенераторы, солнечные водонагреватели, аккумуляторы, а также комплекты альтернативного энергообеспечивающего оборудования (Приложение №3).

В рамках мероприятия по бытовому обустройству жилья в сельской местности, предоставляются субсидии на бытовое обустройство жилья, под которым понимается обустройство жилого помещения системами автономного водоснабжения, теплоснабжения и канализацией. Осуществляется компенсация (50% от стоимости понесенных затрат) по бытовому обустройству жилого помещения в размере, но не превышающие 100 тыс. руб.

В рамках мероприятия предусматривается субсидия на строительство артезианской скважины до 100 метров, в том числе:

- Разработка проектно-сметной документации;

- Приобретение технологического оборудования (глубинный насос, эл. кабель, обсадная труба, контрольно-измерительные приборы);

7.1. Перспективная численность населения

Численность населения на первую очередь строительства и расчетный срок определяется на основе данных о перспективах развития поселения в системе расселения и демографического прогноза естественного и механического прироста населения.

Ниже приводится ориентировочный расчет перспективной численности населения МО СП «Кусотинское», исходя из его экономической базы, имеющихся территориальных возможностей для перспективного развития и эколого-градостроительного положения в системе расселения.

Существующая и перспективная численность населения

Таблица 11

| Наименование населенных пунктов | Численность постоянного населения | Численность на 1 очередь 2023г. | Численность на расчетный срок 2033г. |
| --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Кусотинское» | 873 | 942 | 1069 |

7.2. Жилищное строительство

Согласно ст. 14 и 14.1 от 06.10. 2003г.  № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям администрации сельского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства  и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

Новое жилищное строительство будет вестись преимущественно за счёт уплотнения существующей застройки, строительства на свободных территориях в границах населенных пунктов в существующих кварталах, а также на землях сельскохозяйственного использования.

Направления территориального развития населенных пунктов:

Таблица 12

| Населенный пункт | Направления территориального развития | Площадь проектируемой застройки, га |
| --- | --- | --- |
| Кусоты | в границах существующей застройки | 8,3 га (42 уч.) |
| Шинестуй | в границах существующей застройки | 2,6 га (13 уч.) |
| Всего | -/- | 10,9 га (55 уч.) |

Генеральным планом сельского поселения предполагается прибавление жилого фонда за счет увеличения жилых территорий на 10,9,0 га со строительством индивидуальных жилых домов усадебного типа.

7.3. Культурно-бытовое обслуживание

Развитие и совершенствование сферы обслуживания – непременное условие устойчивого развития населенных пунктов, способствующее принципиальному улучшению жизни населения.

В целом, по вопросу формирования системы обслуживания в поселении, можно выделить основные направления, предусмотренные генеральным планом поселения:

- обеспечение самодостаточности поселения по обеспечению населения сферой обслуживания;

- стимулирование развития мелкого и среднего бизнеса в сфере предоставления услуг.

Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (далее «Методика...»), одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

–образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

–здравоохранения;

–культуры и искусства;

–физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета количества и мощностей  объектов  системы социально-бытового обслуживания даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее СНиП «Градостроительство...»).

Нормативы расчета емкости объектов социальной инфраструктуры

Таблица 13

| № п/п | Учреждения обслуживания | Ед.измерения | Норматив | Радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) общего типа | охват детей, %. | 85 (СНиП) |  |
|  | сельское поселение |  | 40 (методика) | 500 м |
|  | специализированные | охват детей, % | 3 (СНиП) | - |
|  | оздоровительные |  | 12 (СНиП) | - |
| 2 | Общеобразовательные школы |  |  |  |
|  | сельское поселение |  | 40 (методика) | 500 м — 1 ступень; 2-4 км — 2,3 ступень |
| 7 | Больницы | Коек на 1000 населения | 8,63 (методика) | сельский населенный пункт - 30 мин. с использованием транспорта |
| 8 | Врачебные амбулатории | посещений в смену 1000 человек | 17,96 (методика) |  |
|  | дневной стационар | коек на 1000 человек | 1,77 (методика) |  |
| 9 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий |  |  |
| 10 | Аптеки | ед. на 6,2 тыс. жителей | 1 | сельский населенный пункт - 30 мин. с использованием транспорта |
| 13 | Плоскостные сооружения | га, на 1000 жителей | 0,2 (методика) | сельский населенный пункт —800 м. |
| 14 | Спортзал | м.кв. площади пола на 1000 жителей | 350 (методика) |  |
| 15 | Бассейн | м.кв. зеркала воды на 1000 жителей | 75 (методика) |  |
| 16 | Клубы и ДК |  |  |  |
|  | населенный пункт до 500 жителей | мощность (мест) | 100-150 (методика) | сельский нас пункт 2,5 км. |
|  | населенный пункт 500-1000 жителей |  | 150-200 (методика) |  |
|  | населенный пункт 1-3 тыс. жителей | Мест на 1000 жителей/мощность одного объекта | 150/270 (методика) |  |
|  | населенный пункт 3-10 тыс. жителей |  | 100/270 (методика) |  |
| 17 | Библиотеки |  |  |  |
|  | населенный пункт или группа 1-2 тыс. жителей | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения | 5-6 6-7,5 (СНиП) | сельский нас пункт 2,5 км. |
|  | населенный пункт или группа 2-5 тыс. жителей | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения | 4-5 5-6(СНиП) |  |
|  | населенный пункт или группа 5-10 тыс. жителей | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения | 3-4 4,5-5 (СНиП) |  |
|  | Центральные библиотеки в группах | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения | 3-4 4,5-5 (СНиП) |  |
| 18 | Магазины | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 300 (СНиП) | 2,5 км |
| 19 | Рынки | м.кв. торговой площади на 1000 человек | 24-40 (СНиП) | - |
| 21 | Предприятия общественного питания | мест на 1000 жителей | 40 (СНиП) | 2,5 км |
| 22 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест на 1000 жителей | 7 (СНиП) | 500 м |
| 25 | Отделение связи | Не менее одного в каждом поселении |  | сельский нас пункт 2,5 км. |
| 26 | Опорный пункт охраны правопорядка | Не менее одного в каждом поселении |  | - |
| 27 | Центр административного самоуправления | Не менее одного в каждом поселении |  | 1200 м |
| 28 | Отделение банка | Операционная касса на 1-2 тыс. жителей | 1 (СНиП) | 2,5-3 км. |

Объекты образования

К необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся:  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

Расчет потребности в объектах образования

Таблица 14

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | МО СП «Кусотинское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения норматив на число детей по демографическим данным | мест | 85% |
|  | расчетная емкость | мест | 15 |
|  | существует, сохраняется | мест | 15 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | с учетом 100%-ого охвата детей неполным средним образованием (I–IХ классы) и до 75 % детей – средним образованием (X–XI классы) при обучении в одну смену |
|  | расчетная емкость | мест | 120 |
|  | существует, сохраняется | мест | 150 |

При формировании системы обслуживания населения поселения наряду с уровнем обеспеченности социально значимыми объектами обслуживания немаловажная роль отведена  радиусам обслуживания.

Радиусы обслуживания для:

- детских дошкольных учреждений – 300-500 метров;

- общеобразовательных школ – 750 (первая ступень) метров, 2000 – 4000 (вторая, третья ступень) метров.

Объекты находятся в зоне нормативных радиусов обслуживания.

Объекты здравоохранения и социального обеспечения:

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

Расчет потребности в объектах здравоохранения

Таблица 15

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | МО СП «Кусотинское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |
| 2 | Амбулатория |  |  |
|  | норматив на 1000 чел. | пос/см. | 17,96 |
|  | расчетная емкость | пос/см. | 19 |
| 3 | Аптеки |  |  |
|  | норматив | объект | 1 на 6 т.чел. |
|  | расчетная емкость | объект | 1 |

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

На данный вид обслуживания нормы расчета даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что развитие отрасли будет происходить на основе  частного предпринимательства.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

Потребительский рынок – предприятия торговли, общественного питания – наиболее динамично развивающаяся отрасль социальной инфраструктуры.

Предприятия торговли представлены магазинами розничной торговли.

Предприятия общественного питания на территории муниципального образования отсутствуют.

Пункты бытового обслуживания отсутствуют.

Необходимо доформирование системы обслуживания населения предприятиями коммунального хозяйства.

Расчет потребности предприятий торговли, общественного питания

бытового, коммунального  обслуживания

Таблица 16

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | МО СП «Кусотинское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предприятия торговли норматив на 1000 чел. | м2 торг.пл. | 70 |
|  | расчетная емкость | м2 торг.пл. | 75 |
| 3 | Предприятия общественного питания норматив на 1000 чел. | пос.мест | 40 |
|  | расчетная емкость | пос.мест | 43 |
| 4 | Предприятия КБО норматив на 1000 чел. | раб. мест | 2 |
|  | расчетная емкость | раб. мест | 2 |

Расчет потребности в объектах административно-хозяйственного назначения

Таблица 17

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | МО СП «Кусотинское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Административно-управленческие учреждения | объект |  |
|  | норматив | -//- | по заданию на проектирование |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
| 2 | Опорный пункт охраны правопорядка | объект |  |
|  | норматив | -//- | 1 |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
| 3 | Отделение сбербанка | раб. место |  |
|  | норматив | -//- | операционная касса на 1-2 тыс. жителей |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
| 4 | Отделение связи | объект |  |
|  | норматив | -//- | 1 на 5 тыс. чел. |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
|  | существует, сохраняется | -//- | 1 |

Объекты культуры, физической культуры и спорта

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания, представляемых услуг и сервиса.

В новых экономических условиях вопрос организации системы учреждений культурно-бытового обслуживания определяется статусом поселения, уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- создание условий для организации досуга, обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- организация  библиотечного обслуживания;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- сохранение, использование и популяризация  объектов культурного наследия.

Расчет потребности учреждений  культуры  и спорта

Таблица 18

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | МО СП «Кусотинское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Учреждения клубного типа |  |  |
|  | норматив на 1000 чел. | мест | 150-200 |
|  | расчетная емкость | мест | 160 |
| 3 | Спортивно-досуговый комплекс |  |  |
|  | норматив на 1000 чел. | м2 | 350 |
|  | расчетная емкость | -//- | 374 |

Объекты административно-хозяйственного назначения

На территории муниципального образования функционируют администрация муниципального образования.

7.4. Перечень земельных участков, включаемых в границы населенных пунктов

Улус кусоты

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Цель планируемого использования земельного участка | Категория земель существующая | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

Улус Шинестуй

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Цель планируемого использования земельного участка | Категория земель существующая | Категория земель, к которой планируется отнести земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |

7.5. Предложения по изменению границ населенных пунктов

На начало проектирования на территории Республики Бурятия границы населенных пунктов не установлены и на местности не определены. Границы населенных пунктов МО СП «Кусотинское» принимаются по границам существующей селитебной территории.

Улус Кусоты

В улусе Кусоты изменение границы генеральным планом не предусматривается.

Улус Шинестуй

В улусе Шинестуй также не предусматривается изменение границ.

8. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Генеральный план МО СП «Кусотинское» устанавливает функциональное зонирование территории сельского поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Территориальное зонирование – зонирование территории по ее основной функции и возможностям к тому или иному виду освоения на базе комплексной оценки территории. Функциональное зонирование территории поселения выполнено с учетом обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, предотвращения чрезмерной концентрации населения и производств, охраны от загрязнения окружающей природной среды, сохранения особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

- Генеральным планом проведено функциональное зонирование территории МО СП «Кусотинское», выделены следующие зоны:

Зонирование территории:

- Жилые зоны – территория улуса Кусоты и улуса Шинестуй;

- Зоны сельскохозяйственного использования – сельскохозяйственные угодья и территории сельскохозяйственных сооружений;

- Зоны рекреационного назначения - для массового отдыха людей;

- Зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- Производственные зоны;

- Зоны особо охраняемых территорий – субурган, памятник истории, памятник археологии;

- Зоны специального назначения – свалка, скотомогильник, кладбища.

Жилые зоны

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания.

В состав жилых зон могут включаться:

- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);

- зона застройки блокированными жилыми домами;

- зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с приусадебными земельными участками.

В МО СП «Кусотинское»  предусматриваются жилые дома с земельными участками при домах (квартирах).

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В ул. Кусоты сформированы смешанные зоны с включением малых предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, а также других производственных объектов, размещение которых допустимо в жилых зонах.

В сельских поселениях по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора в составе смешанных зон допускается размещать малые предприятия, мини-фермы и другие сельскохозяйственные объекты, не требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м.

Параметры застройки жилых и общественно-деловых зон

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий не менее, м:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста ...........  12

для отдыха взрослого населения ....................................  10

для занятий физкультурой (в зависимости

от шумовых характеристик ) ................................. 10 - 40

для хозяйственных целей ...........................................  20

для выгула собак ..................................................  40

Производственные зоны, зоны транспортной и инженерной инфраструктур

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- иные виды производственной (научно-производственные зоны), инженерной и транспортной инфраструктур.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий.

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

Таблица 19

| Минимальная площадь озеленения санитарно-защитных зон, % | 60 | 50 | 40 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ширина зоны, м. | до 300 | свыше 300 до 1000 | свыше 1000 до 3000 | свыше 3000 |

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Зоны рекреационного назначения.

Зоны отдыха. Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.

Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500 - 1000 м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га, в зоне пустынь и полупустынь - не менее 30 га.

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах капитального строительства федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения

Таблица 20

| № | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | Максимальная этажность (высота, м) застройки зоны | Максимально допустимая плотность застройки кв.м\га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны жилого назначения, в том числе: | 120,5 | - | - |
| 1.1 | Индивидуальной жилой застройки Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | 92,9 27,6 | 1 эт | 900 |
| 2 | Зоны общественно-делового назначения, в том числе: | 6,11 | 3 эт | 3000 |
| 2.1 | Общественно-деловая Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | 5,15 0,96 | - | - |
| Объекты местного значения муниципального района: |  |  |  |  |
| Ул.кусоты |  |  |  |  |
| Пункт бытового обслуживания на 7 раб. мест - 1 объект |  |  |  |  |
| Культурно-спортивный досуговый центр |  |  |  |  |
| Врачебная амбулатория |  |  |  |  |
| Гостиница |  |  |  |  |
| Кафе |  |  |  |  |
| Ул.Шинестуй |  |  |  |  |
| ФАП |  |  |  |  |
| Магазин |  |  |  |  |
| 3 | Зоны производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: | - | 3 эт | 2000 |
| 3.1 | Производственная Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | - - | - | - |
| 3.2 | Производственная и коммунально-складская зона | - | - | - |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | 0,36 0,3 0,06 | - | - |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | 31,05 27 4,05 | - | - |
| Объекты местного значения МО СП «Кусотинское» |  |  |  |  |
| Строительство автозаправочной станции в ул.Кусоты – 1 объект |  |  |  |  |
| 6 | Рекреационные зоны, в том числе | 1,95 | - | - |
| 6.1 | Озелененных территорий общего пользования Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | 1,35 0,6 | - | - |
| Сельскохозяйственное предприятие – малый бизнес |  |  |  |  |
| 7 | Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 14,6 | - | - |
| 7.1 | Сельскохозяйственных угодий Ул.Кусоты ул.Шинестуй | 9,6 0,81 | - | - |
| 7.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | 5,0 - | - | - |
| 8 | Зоны специального назначения, в том числе: | - | - | - |
| 8.1 | Размещения кладбищ | - | - | - |
| 8.2 | Размещение полигонов для твердых бытовых отходов | - | - | - |
| 9 | Зона акваторий Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | 0,5 - | - | - |
| 10 | Зоны природного ландшафта, в том числе: | 93,8 | - | - |
| 10.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | - | - | - |
| 10.2 | Природного ландшафта Ул.Кусоты Ул.Шаманка | 67,9 25,9 | - | - |
| 11 | Зона улично-дорожной сети Ул.Кусоты Ул.Шинестуй | 31,05 27,0 4,05 | - | - |

8.1. Предложения по функциональному зонированию территории

Улус Кусоты расположено в восточной  части МО СП «Кусотинское», на левом берегу реки Кусоты. По границе села  проходит автомобильная дорога местного значения Саган-Нур-Шинестуй и Шабур-Никольск, по которой осуществляется взаимосвязь с другими населенными пунктам. Планировочная структура села формируется вдоль улицы Ленина и ул.Советская.

Селитебная территория представлена индивидуальной жилой застройкой. Проектными решениями предлагается упорядочение и регенерация существующей жилой зоны.

Генеральным планом предлагается упорядочение общественно-деловой зоны и размещение на данных территориях недостающих объектов.

Увеличение территории жилых зон в улусе Кусоты предполагается за счет свободных участков внутри селитебной территории и зон природного ландшафта.

Улус Шинестуй расположен в центральной  части МО СП «Кусотинское». По границе села  проходит автомобильная дорога местного значения Тугнуй-Кусоты, по которой осуществляется взаимосвязь с другими населенными пунктам. Планировочная структура села формируется вдоль улицы Октябрьская.

Селитебная территория представлена индивидуальной жилой застройкой. Проектными решениями предлагается упорядочение и регенерация существующей жилой зоны.

Генеральным планом предлагается упорядочение общественно-деловой зоны и размещение на данных территориях недостающих объектов.

Увеличение территории жилых зон в улусе Шинестуй предполагается за счет свободных участков внутри селитебной территории, зон природного ландшафта.

9. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

9.1. Теплоснабжение

Существующее положение.

Коммунальное теплоэнергетическое хозяйство МО СП «Кусотинское» включает в себя индивидуальные котельные  при отдельных общественных и  административных зданиях, централизованное теплоснабжение населения отсутствует.

улус.Кусоты

В селе в централизованное водяное теплоснабжение осуществляется только для здания школы. В школьной котельной установлен один котел «Е 1/9» и котел  КВр-0,4. Существующая котельная не в полном объеме  укомплектована насосным, основным и резервным оборудованием, приборами безопасности и контроля. Химводоподготовка на котельной отсутствует. Износ оборудования котельной достигает 75-80%. Котельная и тепловые сети введены в эксплуатацию в 1976 г. Схемы тепловых сетей радиальные, тупиковые. Тепловая изоляция трубопроводов имеется примерно на 40% от общей протяженности. Состояние тепловых сетей неудовлетворительное.

Существующее здание детского сада отапливается от автономной котельной , располагаемой в пристрое, в ней установлен самодельный котел имеющий большой износ. Все остальные общественные здания и жилые дома  улуса имеют печное отопление.  Горячая вода готовится либо электроводонагревателями , либо на печи.

улус.Шинестуй

В селе в централизованное водяное теплоснабжение отсутствует.

Все общественные здания и жилые дома  села имеют печное отопление  Горячая вода готовится либо электроводонагревателями , либо на печи.

Определение тепловых нагрузок

Предварительные расчетные расходы теплоты для проектирования систем теплоснабжения сел МО СП «Кусотинское» определены по укрупненным показателям, исходя из численности населения и строительных объемов проектируемой административной и общественной застройки:

а) максимальный тепловой поток на отопление, кВт

Qо max=αqoV(tв-tн.р.)0.001163		(1)

б) максимальный тепловой поток на вентиляцию, кВт

Qв max=αqвV(tн-tн.р.)0.001163		 (2)

в) средний тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

х10-3;	    (3)

г) максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, кВт

Qгв max=2,4Qгв,	       	    (4)

| где qо | - | удельная отопительная характеристика здания при tн.р.= -30оС, ккал/(м3чоС) /справочные данные/; |
| --- | --- | --- |
| qв | - | удельная вентиляционная характеристика здания при tн.р.= -30оС,ккал/(м3чоС) / справочные данные /; |
| α | - | поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяемый в случаях, когда расчетная температура наружного воздуха отличается от -30оС / справочн.данные /; |
| V | - | объем здания, м3; |
| tв | - | расчетная температура воздуха внутри отапливаемого здания, С; |
| tн.р. | - | расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, С; |
| а | - | норма расхода воды на горячее водоснабжение при температуре 55С на одного человека в сутки, проживающего в здании с горячим водоснабжением, принимаемая в зависимости от степени комфортности зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85, л; |
| m | - | число человек; |
| tс | - | температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период (при отсутствии данных принимается равной 5С); |
| c | - | удельная теплоемкость воды, принимаемая в расчетах равной 4,187 кДж/(кг°С). |

Расчеты максимальных тепловых нагрузок по проектируемым и существующим объектам общественной застройки МО СП «Кусотинское» сведены в таблицу 1.

Таблица 1

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Максимальные тепловые потоки, кВт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qо max |  | Qв max |  | Qгв max | Qсум max |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| улус.Кусоты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Культурно-спортивный досуговый центр (проектир.) |  | 81,2 |  | 54,9 | 3,8 | 139,9 |
| 2 | Кафе (проектируемое здание) |  | 14,4 |  | 28,8 | 4,7 | 48,0 |
| 3 | Пункт бытового обслуживания (проектир. здание) |  | 13,9 |  | 3,3 | 0,5 | 17,6 |
| 4 | Врачебная амбулатория (проектируемое здание) |  | 12,4 |  | 9,0 | 0,1 | 21,4 |
| 5 | Гостиница (проектируемое здание) |  | 18,0 |  | 7,7 | 5,9 | 31,6 |
| 6 | Школа |  | по данным МО СП |  |  |  | 662,0 |
| 7 | Детский сад |  | по данным МО СП |  |  |  | 35,5 |
| 8 | Администрация |  | по данным МО СП |  |  |  | 9,0 |
| ИТОГО на расчетный срок |  |  | - |  | - | - | 965 КВт 0,83 Гкал/ч |
| улус.Шинестуй |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФАП |  | 4,1 |  | 3,0 | 0,1 | 7,2 |
| 2 | Дом культуры |  | по данным МО СП |  |  |  | 7,4 |
| ИТОГО на расчетный срок |  |  | - |  | - | - | 14,6 КВт 0,012 Гкал/ч |
| Всего на МО СП «Кусотинское» |  |  | - |  | - | - | 979,6 КВт 0,842 Гкал/ч |

Расчет тепловых нагрузок проектируемых производственных и сельскохозяйственных объектов не производился, так как их  проектируемое теплоснабжение предусматривается от собственных источников тепла.

Проектная схема  теплоснабжения  объектов   МО СП  «Кусотинское»

Потребителями тепла в общественных зданиях являются системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения. Теплоснабжение для общественно-административной застройки  МО СП «Кусотинское» предусматривается централизованное (от реконструируемых и проектируемых котельных), от индивидуальных твердотопливных, газовых и электрических котлов, электрических отопительных приборов и нетрадиционных возобновляемых источников энергии (солнечных  коллекторов). Отопление жилой усадебной застройки сохраняется печное.

улус.Кусоты.

Теплоснабжение общественно-административной застройки улуса на первую очередь и расчетный срок предусматривается централизованное- групповое с отоплением от существующих и новых проектируемых котельных.

Теплоснабжение существующей и проектируемой усадебной застройки на рассматриваемый период остается   индивидуальное от  твердотопливных, газовых и  электрических котлов и печное.

Проектом предусматривается поэтапная реконструкция существующей котельной  при школе.  В котельной предусматривается замена существующего котельного оборудования, двумя котлами КВр-0,4 предназначенными  для получения горячей воды номинальной температурой на выходе 95°С. Котельная оснащается водоподготовительной установкой, автоматизированными системами топливоподачи и  шлакозолоудаления. Теплопроизводительность котельной составит  0,69  Гкал/час.

Для централизованного теплоснабжения проектируемых зданий: культурно-спортивный досуговый центр, пункт бытового обслуживания, кафе, врачебная амбулатория и гостиница районе их строительства предусматривается новая котельная в блочно-модульном исполнении. В проекте применяется модульная котельная МКУ-В-0,4 с 2-мя котлами КВр-0,4КБ (1 рабочий + 1 резервный). Теплопроизводительность котельной составит  0,34  Гкал/час .

Для покрытия тепловых нагрузок на систему горячего водоснабжения существующих и перспективных объектов общественно-административной застройки,  на кровле зданий предусматривается установка солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей.

Для остальных общественных зданий сохраняется индивидуальное теплоснабжение от встроенных дровяных котельных или дровяных печей.

улус.Шинестуй.

Теплоснабжение проектируемого здания ФАП предусматривается от автономной встроенной электрокотельной.

Для остальных общественных зданий сохраняется индивидуальное теплоснабжение от существующих автономных котельных или дровяных печей.

Теплоснабжение существующей и проектируемой усадебной застройки на рассматриваемый период остается   индивидуальное от  твердотопливных, газовых и  электрических котлов и печное.

Тепловые сети

В улусе Кусоты предусматривается прокладка новых магистральных и перекладка старых тепловых сетей, связывающих  проектируемые и существующие котельные с абонентами.

Трубопроводы магистральной теплосети прокладываются бесканально в пенополиуретановой изоляции и полиэтиленовой оболочке. Глубина заложения  0,7 – 1,0 м   до верха оболочки бесканальной прокладки.  Проектируемая система магистральных и внутриквартальных сетей тупиковая, двухтрубная. Для прокладки тепловых сетей применяются трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91*. Компенсация тепловых удлинений производится П-образными компенсаторами и использованием самокомпенсации углов поворота. Воздухоудаление из тепловой сети осуществляется через патрубки с вентилями в верхних точках сети. Опорожнение трассы производится через патрубки с арматурой и сбросом в дренажные колодцы через дренажный трубопровод, с последующим откачиванием дренажными насосами.

В системе теплоснабжения предусматривается центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительному графику. Подключение  потребителей от котельных зависимое. Приготовление воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается в индивидуальных тепловых пунктах потребителей.

Для снижения уровня тепловых потерь в теплотрассах предлагается производить прокладку новых и плановую нормативную замену существующих теплотрасс на трубы с предварительной заводской теплоизоляцией по ГОСТ 30732. Конструкция труб  представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

1 — центрирующая опора; 2 — изоляция из пенополиуретана;

3. труба-оболочка из  полиэтилена; 4 — стальная труба;

5 — проводники-индикаторы системы ОДК (показаны условно).

Теплоизоляция стальных труб и фасонных изделий и деталей должна иметь не менее двух линейных проводников-индикаторов (сигнальных проводников) системы ОДК состояния влажности ППУ в процессе эксплуатации теплопровода. Проводники-индикаторы следует располагать на расстоянии 10—25 мм от поверхности стальной трубы.

Система оперативного дистанционного контроля предназначена для контроля состояния влажности теплоизоляционного слоя из пенополиуретана изолированных трубопроводов и обнаружения с помощью стационарных или переносных детекторов участков с повышенной влажностью изоляции, вызванной либо проникновением влаги через внешнюю полиэтиленовую оболочку трубопровода, либо за счет утечки теплоносителя из стального трубопровода вследствие коррозии или дефектов сварных соединений.

Система ОДК включает:

- медные проводники-индикаторы в теплоизоляционном слое трубопроводов, проходящие по всей длине теплопроводов, основной сигнальный проводник и транзитный проводник;

- клеммные коробки с вводами, клеммной колодкой и разъемами (терминалы) для

подключения приборов и соединения сигнальных проводников в точках контроля;

- кабели для соединения проводников-индикаторов, проложенных в изоляции с терминалами в точках контроля, а также для соединения проводников-индикаторов на участках  трубопроводов, где установлены неизолированные элементы трубопровода (запорная арматура  и т.д.), через элементы с герметичными кабельными выводами;

- стационарный или переносной детектор повреждений;

- локатор повреждений.

Для строительства тепловых сетей необходимо применять новые (не бывшие в употреблении) стальные трубы.

Для труб тепловых сетей, патрубков осевых СК и СКУ и других элементов могут применяться электросварные и бесшовные трубы из стали марок 17ГС, 17Г1С, 17Г1СУ;

Допускается применение стальных труб и фасонных деталей трубопроводов зарубежного  производства, отвечающих требованиям правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды  и имеющих сертификаты соответствия.

При прокладке тепловых сетей бесканальным способом трубы укладываются на песчаное основание толщиной не менее 150 мм с песчаной обсыпкой не менее 150 мм.

Из камер и спускников при бесканальной прокладке тепловых сетей должны устраиваться водовыпуски в водоприемные колодцы с водоотводом в дождевую канализацию или, если это невозможно, с последующей откачкой.

Солнечное теплоснабжение.

Наиболее перспективным в условиях возрастающих требований к охране окружающей среды, является использование солнечных коллекторов. Ввиду своей автономности солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий,  сооружений и сетей, как для котлоагрегатов.

Солнечные коллектора размещаются на кровле здания, не занимая полезной площади. В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков.

В качестве резерва в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы, которые работают в ночное время при отсутствии электрической нагрузки на освещение.

Установки солнечного горячего водоснабжения.

Коллектор солнечной энергии (солнечный коллектор, гелиоколлектор) предназначен для улавливания солнечного излучения, преобразования его в теплоту и нагревания воды, воздуха и другой жидкой или газообразной среды.

В фокусирующих солнечных коллекторах плотность потока солнечного излучения повышается путем концентрирования с помощью зеркальных отражателей или линз.

Солнечные коллектора, работающие без концентраторов, называют плоскими. Они нашли наибольшее применение в системах солнечного отопления и горячего водоснабжения.

Большинство плоских солнечных коллекторов состоит из четырех основных элементов (см. рис. 2):

- поглощающей панели – абсорбера (4) с каналами для теплоносителя (3), на поверхность которой нанесено покрытие, обеспечивающее поглощение не менее 90 % падающего солнечного излучения;

- прозрачной изоляции (2), состоящей из одного или двух слоев остекления;

- тепловой изоляции (5), снижающей потери теплоты в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани;

- корпуса (1), где расположены поглощающая панель и тепловая изоляция,  закрытые  сверху прозрачной изоляцией.

4

2

19607018120089

3

5

Рис. 2    Плоский коллектор: 1- корпус; 2- прозрачная изоляция;  3- каналы для теплоносителя; 4- поглощающая панель; 5- тепловая  изоляция.

В солнечном коллекторе падающее солнечное излучение преобразуется в теплоту, отдаваемую потоку теплоносителя, протекающего по каналам поглощающей панели. Прозрачная теплоизоляция снижает потери теплоты конвекцией и лучеиспусканием от поглощающей панели в атмосферу, вследствие чего возрастает теплопроизводительность коллектора. Стекло, как и большинство прозрачных сред, пропускает солнечные лучи селективно, то есть его пропускная способность зависит от длины волны падающего излучения. Обычное оконное стекло, в зависимости от содержания в нем железа, пропускает до 87 % солнечного излучения, но практически непрозрачно для собственного теплового излучения панели. Увеличение числа слоев остекления приводит к уменьшению теплопотерь через прозрачную изоляцию, но одновременно уменьшается и плотность потока излучения, падающего на поглощающую панель. В поглощающей панели используются каналы для теплоносителя различной формы, из различных материалов (стали, алюминия, меди, каучука, резины). Жидкий теплоноситель нагревается в трубах диаметром 12 – 15 мм, припаянных к листу, или в выштампованных каналах, расположенных на расстоянии 50 – 150 мм один от другого. Верхние и нижние концы трубок (каналов) соединены гидравлическими коллекторами.

Техническое описание работы установки солнечного теплоснабжения.

Система приготовления горячей воды состоит из солнечных коллекторов, устраиваемых на кровле здания, бака-теплообменника-аккумулятора, соединительных трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры.

Солнечная водонагревательная установка работает следующим образом. Солнечное излучение проходит через  остекление солнечного коллектора, поглощается черной поверхностью панели и нагревает ее. При этом нагревается теплоноситель первого контура, заполняющий каналы панели.

В качестве теплоносителя первого контура может применяться: химически очищенная вода, водные растворы глицерина или пропиленгликоля, а также другие теплоносители, не вызывающие активной коррозии поглощающей панели и не выделяющие при нагревании нерастворимых осадков.

Затем теплоноситель первого контура посредством циркуляционного насоса подается в теплообменник, находящийся внутри бака-аккумулятора.

Отдав тепло воде, находящейся в баке-аккумуляторе теплоноситель первого контура возвращается обратно в солнечный коллектор, после чего процесс повторяется. Вода в баке-аккумуляторе-доводчике постепенно нагреваемая теплоносителем имеет температурное расслоение. Наиболее горячая вода находится в верхней части бака, из этой части бака осуществляется разбор тепла на горячее водоснабжение.

При понижении температуры воды в баке–аккумуляторе ниже требуемой, в работу через систему автоматики включается электрический водоподогреватель. Такая ситуация складывается в следующих случаях:

- в течение нескольких пасмурных дней подряд летом;

- в пасмурные дни в период с поздней  осени до ранней весны;

- при интенсивном разборе горячей воды.

Преимуществами использования солнечных коллекторов  являются:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

- затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электронагревателе, а только на перемещение хладагента по системе.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

В  МО СП «Кусотинское» централизованное  водоснабжение отсутствует. Общественно-административные здания для снабжения холодной водой используют в основном привозную воду , у школы в улус.Кусоты имеется своя скважина глубиной -90 м. Население для водоснабжения, использует общественные скважины и по меньшей части  воды из ключей. Существующие общественные скважины расположены практически в основном  в жилой застройке и не имеют зон санитарной охраны. Очистка, обеззараживание воды не производится.

Основными  недостатками  в обеспечении населения питьевой водой в настоящее время являются:

-отсутствие централизованных систем водоснабжения населения;

-отсутствие зон санитарной охраны на существующих водозаборах;

- плохое качество питьевой воды.

Объекты водоснабжения

Расчетная численность населения  МО СП «Кусотинское» составляет:

улус. Кусоты        1 очередь  - 850 чел;   расчетный срок – 970 чел;

улус.Шинестуй      1 очередь  - 92 чел;   расчетный срок – 99 чел;

К крупным объектам водопотребления существующей и перспективной общественной застройки МО СП «Кусотинское» можно отнести школы, врачебные амбулатории, детские сады, пункт бытового обслуживания, культурно–спортивный центр ,дома культуры, кафе и др.

Виды водопотребления подразделяются:

а) хозяйственно-питьевые,

б) полив улиц, зеленых насаждений,

в) пожаротушение,

г)  содержание скота.

Категория системы водоснабжения сел МО СП «Кусотинское» – III.

Расчет водопотребления

Территория МО СП «Кусотинское» по характеру степени благоустройства  предусматривается как  неблагоустроенная застройка с водоиспользованием из водоразборных колонок (будок).

Расход воды на нужды населения принят в соответствии со СНиП 2.04.02-84* по формуле:                                        Qсут.max=Kсут.maxQсут.m,

где Kсут.max – коэффициент суточной неравномерности водопотребления;

Qсут.m – расчетный суточный расход воды, м3/сут, определяемый по формуле:

Qсут.m=qжNж/1000,

где qж – удельное водопотребление, принимаемое по табл.2

Nж – расчетное число жителей.

Расход на поливку участков принят с учетом использования для полива существующих шахтных колодцев или общественных водозаборов. Поливка осуществляется 1 раз в 5 дней.

Расход воды на местную промышленность принят в размере 10% от суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расход воды на поение скота принят в среднем 70 л/голову. Для поения используют существующие общественные скважины.

Суммарные расходы воды сел МО  СП  «Кусотинское» представлены в таблице 3

Таблица 2

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление

на хозяйственно - питьевые нужды населения

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | Расход л/сут на 1 жителя |  | Коэффициент суточной неравномер- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок |  |
| 1 | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 50 | 50 | 1, 1 |
| 2 | Расход воды на полив приусадебных участков | 2 м3/сут на 5 дней |  |  |

Таблица 3

Суммарные расходы воды питьевого качества сел МО СП  «Кусотинское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Колич. населения | Макс. расход м3/сут | Колич. населения | Макс. расход м3/сут |
| улус.Кусоты | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 850 | 46,8 | 970 | 53,3 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 4,6 | - | 5,3 |
|  | Полив улиц, зеленых насаждений | - | 68 | - | 77,6 |
|  | Содержание скота | 850 | 59,5 | 900 | 63,0 |
|  | Расход воды на пополнение пожарного запаса воды | - | 36 | - | 18 |
|  | Итого: | - | 214,9 | - | 217,2 |
| улус.Шинестуй | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 92 | 5,0 | 99 | 5,4 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,5 | - | 0,5 |
|  | Полив улиц, зеленых насаждений | - | 7,3 | - | 7,9 |
|  | Содержание скота | 150 | 10,5 | 160 | 11,9 |
|  | Расход воды на пополнение пожарного запаса воды | - | 18 | - | 18 |
|  | Итого: | - | 41,3 | - | 43,7 |
| ВСЕГО НА МО СП |  |  | 256,2 |  | 260,9 |

Расчетный срок строительства - расход воды на наружное пожаротушение принимаем для улуса. Кусоты – 10,0 л/с , а для улуса Шинестуй – 5,0л/с, согласно СниП 2.04.02-84* / табл.5/.

Объем противопожарного запаса воды для сел МО СП «Кусотинское» (сесмичность 7 баллов) составит:

улус.Кусоты-                   Vп= 10*3.6*3*=108 м3 м3 ;

улус.Шинестуй-               Vп= 5*3.6*3*=54 м3;

Расход воды на пополнение противопожарного запаса воды составит:

улус.Кусоты-                 Qп= Vп /72= 1,5 м3/ч ( 36 м3/сут);

улус.Шинестуй-             Qп= Vп /72= 0,75 м3/ч ( 18 м3/сут);

Свободные напоры в жилых и общественных зданиях определены:

для одноэтажной застройки – 10 м,

для двухэтажной застройки – 14 м,

Источником водоснабжения являются подземные воды, забор которых производится  погружными скважинными насосами.

Проектные схемы водоснабжения

улус.Кусоты.

Для жилой и общественно-административной застройки села проектом предусматривается централизованное холодное водоснабжение. В качестве источника водоснабжения  первую очередь и расчетный срок  предлагается использовать 8 существующих скважинных водозабора с учетом их расширения за счет бурения резервных скважин и ограждения согласно СНиП 2.04.02-84*. Существующие водозаборы равномерно распределены по всей территории села. Существующие и проектируемые скважины оборудуются погружными центробежными насосами типа Grundfos SP . Над скважинами   монтируются наземные павильоны 3х3 м.

Водозаборы оснащаются бактерицидными станциями с установками обеззараживания воды УОВ.  Установки УОВ располагаются в павильонах скважин. Принцип работы установки УОВ основан на действии жесткого ультрафиолетового излучения УФ-лампы, которое при попадании на микробные клетки разрушает белковые коллоиды и ферменты их протоплазмы. УФ-метод не вносит в воду никаких химических веществ, но селективно уничтожает микробы, поэтому метод является эффективным и экологически чистым.

Вода раздаваемая населению централизованными системами водоснабжения должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». При превышении нормируемых ПДК веществ в питьевой воде необходимо дополнительной предусматривать требуемую водоподготовку методами согласно СНиП 2.04.02-84*.

Для поддержания постоянства давления в системах водоснабжения в павильонах скважин устраиваются напорные мембранные баки. Как альтернатива возможно устройство на сети водонапорных башен.

Для гарантированного обеспечения населения водой питьевого качества  от водозаборов прокладываются тупиковые ветки, на которых устраиваются водоразборные будки, либо водоразборные колонки.

улус.Шинестуй.

Проектом предусматривается централизованное водоснабжение населения. В качестве источника водоснабжения  улус. Шинестуй первую очередь и расчетный срок  предлагается использовать существующий скважинный водозабор с учетом его расширения за счет бурения резервной скважины и ограждения согласно СНиП 2.04.02-84*. Проектируемая скважина оборудуется погружным центробежным насосом типа Grundfos SP . Над скважинами   монтируются наземные павильоны 3х3 м.

Водозаборы оснащаются бактерицидными станциями с установками обеззараживания воды УОВ.  Установки УОВ располагаются в павильонах скважин. Принцип работы установки УОВ основан на действии жесткого ультрафиолетового излучения УФ-лампы, которое при попадании на микробные клетки разрушает белковые коллоиды и ферменты их протоплазмы. УФ-метод не вносит в воду никаких химических веществ, но селективно уничтожает микробы, поэтому метод является эффективным и экологически чистым.

Вода раздаваемая населению централизованными системами водоснабжения должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». При превышении нормируемых ПДК веществ в питьевой воде необходимо дополнительной предусматривать требуемую водоподготовку методами согласно СНиП 2.04.02-84*.

Для поддержания постоянства давления в системах водоснабжения в павильонах скважин устраиваются напорные мембранные баки. Как альтернатива возможно устройство на сети водонапорных башен.

Для гарантированного обеспечения населения водой питьевого качества  от водозаборов прокладываются тупиковые ветки, на которых устраиваются водоразборные будки, либо водоразборные колонки.

Сети водоснабжения.

Сеть водопровода, для централизованных сетей сел, предусматривается , тупиковая (не более 200 м). Прокладка трубопроводов водопровода подземная  в непроходных каналах (совместно с сетями теплоснабжения) и бесканальная при несовпадении трассировки водопровода с тепловыми сетями. При прокладке водопровода совместно с трубопроводами тепловых сетей в непроходных каналах трубопроводы проектируются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Для бесканальной прокладки применяются трубы полиэтиленовые  ПЭ-100 по ГОСТ 18599-2001. Соединения труб предусматриваются стыковые или электросварными муфтами.

На сетях предусматривается установка водопроводных колодцев, в которых устанавливаются задвижки, спускные устройства, вантузы и воздушники. В существующей и проектируемой жилой застройке предусматривается установка водоразборных колонок (на кольцевой сети).  Радиус действия водоразборной колонки следует принимать не более  100 м.

Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов или пожрезервуаров, устраиваемых на сетях водопровода. Расположение и количество пожарных резервуаров и гидрантов определяется  исходя из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200м. Тушение пожара производится автонасосами существующего пожарного депо с.Саган-Нур.

Водопроводные круглые колодцы запроектированы из сборных железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84**.

Средняя глубина заложения трубопроводов водопровода принимается  3,9- 4,1 м.

Переходы трубопроводов водоводов под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87.

Зоны санитарной охраны

Для водозаборных сооружений сел МО СП «Кусотинское» предусматриваются зоны санитарной охраны. Первый пояс строгого режима охватывает место забора подземных вод и головные водопроводные сооружения: скважины,  водонапорные башни. Границы первого пояса скважин проходит на расстоянии 50 м от крайних скважин и 30 м от других сооружений. Территория первого пояса строгого режима ограждается глухим забором высотой 2,5м и колючей проволокой на расстоянии 5м вдоль внутренней стороны ограждения площадки на высоту 1,2 м  и окружается двумя рядами зеленных насаждений. В зоне внутреннего и внешнего ограждения устраивается тропа шириной 1м на расстоянии 1м от внутреннего ограждения. Устраивается наружное освещение и организуется сторожевая охрана. Для оповещения персонала предусматривается радиотрансляционная сеть. Подъездные пути к сооружениям засыпаются песком и щебнем.

На территории 1-го пояса строго воспрещается: проживание людей, посадка высокоствольных деревьев, содержание скота, доступ посторонних лиц, применение ядохимикатов и удобрений, проведение строительных работ без согласования с органами государственного санитарного надзора.

Второй и третий пояса – пояса ограничений.  На территории этих поясов охраняются от загрязнения источники питания  подземных вод и эксплуатационные сооружения водозабора. Границы второго пояса зоны санитарной охраны устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора.

Расчет зон на данном этапе проектирования не возможен из-за отсутствия изысканий по разведке воды.

Во втором и третьем поясах зоны санитарной охраны источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором и третьем  поясах зоны, кроме  этого следует включать:

-  выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

-  регулирование бурения новых скважин;

-  запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

КАНАЛИЗАЦИЯ

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в МО СП «Кусотинское» отсутствует.

У нескольких общественных зданий поселения имеются выгреба. Вывоз стоков из них осуществляется в с.Саган-Нур на очистные сооружения специальным автотранспортом.

Канализация остальной общественной и жилой застройки в селах МО СП «Кусотинское»  осуществляется за счет надворных уборных

Объекты канализования.

Расчетная численность населения  МО СП «Кусотинское» составляет:

улус. Кусоты        1 очередь  - 850 чел;   расчетный срок – 970 чел;

улус.Шинестуй      1 очередь  - 92 чел;   расчетный срок – 99 чел;

К крупным объектам водоотведения существующей и перспективной общественной застройки МО СП «Кусотинское» можно отнести школы, врачебные амбулатории, детские сады, пункт бытового обслуживания, культурно–спортивный центр ,дома культуры, кафе и др.

Расчет водоотведения

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.4 удельное среднесуточное  (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений, а в неканализованных районах удельное водоотведение   принимается 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные стоки сведены в таблицу 4.

Таблица 4.

Суммарные расходы сточных вод  сел МО СП  «Кусотинское»

| Село | Наименование потребителя | 1-ая очередь строительства |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количе-ство населения | Макс. расход м3/сут | Колич. населения | Макс. расход м3/сут |
| улус.Кусоты | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 850 | 23,3 | 970 | 26,6 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 2,3 | - | 2,6 |
|  | Итого: | - | 25,6 | - | 29,2 |
| улус.Шинестуй | Застройка зданиями с водоиспользованием из водоразборных колонок | 92 | 2,5 | 99 | 2,7 |
|  | Местная промышленность (10% от расхода на хоз-быт. нужды населения) | - | 0,2 | - | 0,2 |
|  | Итого: | - | 2,7 | - | 2,9 |
| ВСЕГО НА МО СП |  |  | 28,3 |  | 32,1 |

Проектная схема канализации.

Для МО СП «Кусотинское» проектирование и строительство централизованной канализация со строительством  станции биологической очистки в поселении экономически не выгодно.

улус.Кусоты.

Для существующей и перспективной общественной застройки  проектируется  локальная система канализации с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов, биотуалетов  с вывозом стоков на существующие очистные сооружения с. Саган-Нур. Выгреба располагаются с соблюдением ЗСО.

Для существующей и перспективной жилой застройки  сохраняется канализация с надворными уборными.

улус.Шинестуй.  Для существующей и перспективной общественной застройки  проектируется  локальная система канализации с   применением гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов, биотуалетов  с вывозом стоков на существующие очистные сооружения полной биологической очистки  с. Саган-Нур. Выгреба располагаются с соблюдением ЗСО.

Для существующей и перспективной жилой застройки  сохраняется канализация с надворными уборными.

Сеть канализации.

Все сети водоотведения прокладываются подземно бесканально. Прокладка подземных бесканальных труб самотечной канализации выполняется в соответствии с чертежами типовой серии 3.008.9-6.86. Для самотечной канализации используются трубы из полиэтилена гофрированные с двухслойной стенкой «Корсис» по ТУ 2248-001-73011750-2005  .

Стыковые соединения полипропиленовых труб «Корсис» предусматриваются с помощью муфты и специальных уплотнительных колец. Организацию, производство и приемку работ выполнять согласно СНиП 3.05.03-85, СН-478-80, СП 40-102-2000. Переходы трубопроводов канализации под автомобильными дорогами предусматриваются в футлярах из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 согласно т.п. 901-09-9.87. На самотечных сетях канализации в местах поворотов, изменения уклонов и диаметров, а также через 35 м на прямых участка  устраиваются смотровые колодцы. Канализационные колодцы принимаются по т.п. 902-09-22.84 в мокрых грунтах. Перед укладкой всех полиэтиленовых труб на дно траншеи предусматривается подсыпка из неутрамбованного песка толщиной 200мм. При засыпке трубопроводов над верхом трубы предусматривается устройство защитного слоя из песка толщиной 300мм. Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой.  Организацию, производство и приёмку работ выполнять согласно СНиП 3.05.01-85.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Существующее положение.

В настоящее время в МО СП «Кусотинское» централизованная система газоснабжения отсутствует.

Население снабжается газом в баллонах (поставщик – ОАО "Бурятгаз").

Проектные предложения

Согласно генеральной схеме газоснабжения и газификации Республики Бурятия газификация района  предполагается проводить в 3 этапа.

Этап 1 –Газификация сжиженным углеводородным газом.

Этап 2 –Газификация сжиженным природным газом (с 2017 года).

Этап 3 –Газификация сетевым природным газом (отдаленная перспектива

не ранее 2020 года).

При газификации сжиженным углеводородным газом (СУГ) предполагается увеличение поставок СУГ с проведением следующих работ:

-Реконструкция существующих мощностей приема, хранения и распределения газонаполнительной станции (ГНС) пгт.Онохой;

-Строительство 4-х новых ГНС в республике Бурятия, которые предлагается разместить в г.Улан-Удэ, г.Гусиноозерск, п.Ильинка, г.Северобайкальск.

Проектные производительности ГНС:

г.Улан-Удэ – 8000 т/год ;

г.Гусиноозерск – 20000 т/год;

п.Ильинка – 10000 т/год;

г.Северобайкальск- 10000 т/год;

Суммарная проектная производительность ГНС (с учетом реконструкции существующей) составит 68000 т/год.

Для развития схемы газификации СУГ на газоснабжение населения предполагается строительство пунктов обмена баллонов в 18 районах Республики Бурятия.

Для реализации второго этапа предусматривается строительство завода по сжижению природного газа в г. Ангарске и доставка СПГ автомобильным и железнодорожным транспортом на терминалы в  административных центрах  сельских поселений.

На третьем этапе в мухоршибирском районе прокладывается магистральный газопровод со строительством газораспределительных станций, он  будет проведен через населенные пункты :Бар, Мухоршибирь, Цолга, Шаралдай, Мунхан, Никольск, Кусоты.

Межпоселковые газопроводы до следующих населенных пунктов: Хошун-Узур, Харьястка, Галтай, Калиновка, Балта, Гашей, Бом, Саган-Нур, Хонхолой, Старый Заган, Харашибирь.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп | - Показатели | Единица Измер. | Исх. год | Расч. срок (2023) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 |
| - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |
| 5.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3/сут | н/с | 0,261 |
|  | -на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 0,207 |
|  | из них в городских поселениях | - // - | - | - |
| 5.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - // - | н/с | 0,27 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - // - | н/с | 0,27 |
| 5.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел | н/с | 50 |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 50 |
|  | Из них: в городских поселениях | - // - | - | - |
|  | в сельских поселениях | - // - | н/с | 50 |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в том числе | - // - | - | - |
|  | -хоз-бытовых сточных вод | - // - | - | - |
|  | из них городских поселений | - // - | - | - |
| 5.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки | - // - | - | - |
|  | в том числе городских поселений | - // - | - | - |
| 5.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - // - | - | - |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |
| 5.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 5.3.1. | Производительность централизованных источников: |  |  |  |
|  | -теплоснабжения | Гкал/час | - | 1,03 |
| 5.3.2 | Потребность в тепле | Гкал/час | н/с | 0,84 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - | н/с | 0,84 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |

9.5. Электроснабжение

Существующее положение

Анализ существующего положения системы электроснабжения МО СП «Кусотинское» произведен на основании исходных данных, представленных Мухоршибирским РЭС.

По территории МО СП «Кусотинское» проходят воздушных линий электропередачи напряжением 220кВ «Мухоршибирь-Саган-Нур», 220кВ «Саган-Нур-П.Завод»,

На территории МО СП «Кусотинское» расположены распределительные понизительные трансформаторные подстанции 10/0.4 кВ.

Электроснабжение потребителей МО выполнено от ТП-10/0.4 кВ. Существующие ТП 10/0.4 кВ являются однотрансформаторными, комплектного исполнения. Значительная часть ТП эксплуатируются длительное время и нуждается в замене и реконструкции.

Питание ТП-10/0.4 кВ в МО СП Кусотинское осуществляется по нескольким фидерам  воздушной ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Тугнуй» и ПС 35/10 кВ «Никольское». ТП-10/0.4 кВ подключены к ВЛ-10 кВ по радиальным схемам отпайками, выполненными неизолированными проводами марок «А» и «АС», в основном, на деревянных опорах с железобетонными приставками. Часть ВЛ-10 кВ выполнены проводами с сечениями, не удовлетворяющими требованиям ПУЭ 7-го издания по условиям механической прочности.

Данная схема электроснабжения обеспечивает третью категорию надежности электроснабжения, хотя на территории МО расположено несколько потребителей (котельные и водозаборные сооружения, школы и детские сады, административные здания управления и финансирования, предприятия связи, лечебные учреждения, промышленные предприятии с непрерывным процессом производства и т.п.), для которых требуется вторая категория.

Существующая коммунально-бытовая нагрузка по МО СП «Кусотинское», составляет 0,437 МВт.

Проектные предложения.

В соответствии с Генеральным планом развития МО МП «Кусотинское», планируется строительство новых общественных объектов и освоение новых территорий для жилищного строительства, что ведет к повышению уровня электропотребления. В сфере электроэнергетики повышение уровня электропотребления потребует решения проблем системного характера, к которым относятся ограничение передачи мощности по существующим линиям электропередач, износ, старение и технологическая отсталость  оборудования, аварийность и снижение надежности электроснабжения, нерациональная структура электроэнергетического баланса, недостаточное и неэффективное использование установленных генерирующих мощностей.

Развитие электроэнергетики МО необходимо осуществлять в следующих направлениях:

ликвидация дефицита генерирующих и сетевых мощностей, обеспечение доступности подключения к распределительным сетям;

повышение управляемости, пропускной способности и протяженности электрических сетей, внедрение автоматизированных систем коммерческого учета и управления режимами и параметрами работы электрооборудования, достижение гибкости в формировании и перераспределении потоков электроэнергии, совершенствование отдельных элементов аварийной защиты и диспетчеризации в электроснабжающих организациях;

обеспечение оперативного резерва мощности в размере 2 - 3 процентов при постоянном осуществлении мероприятий по обустройству и реконструкции существующих распределительных и питающей подстанций и снижению потерь электроэнергии;

поддержание в рабочем состоянии действующего электрохозяйства.

Развитие сетей электроснабжения планируется с учетом реконструкции и увеличения мощности существующих трансформаторных подстанций, а так же установкой новых (проектируемых трансформаторных подстанций) 10/0.4 кВ.

Подсчет нагрузок производился в соответствии с РД 34.20.185-94 («Инструкция по проектированию электрических сетей»    с дополнениями и изменениями). Удельная расчетная мощность принята 0.5 кВт/чел. Расчётная коммунально-бытовая нагрузка по МО «Кусотинское» приведена в таблице 1.

Таблица 1

| № п.п. | Период | Совмещенный максимум нагрузок на стороне 10кВ МВт | Прирост нагрузок к существующему положению |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МВт |  | % |
| 1 | Существующее положение в том числе: ул. Кусоты ул. Шинестуй | 0,437 0,394 0,043 |  |  |  |
| 2 | Первая очередь ул. Кусоты ул. Шинестуй | 0,471 0,425 0,046 | 0,034 0,031 0,003 | 7,7 7,8 6,9 |  |
| 3 | Расчетный срок ул. Кусоты ул. Шинестуй | 0,663 0,602 0,061 | 0,226 0,208 0,018 | 52 53 42 |  |

Схемой генерального плана МО СП «Кусотинское», с учётом перспективного развития, предлагается модернизация  и реконструкция сетей электроснабжения в следующем объеме:

- строительство новых и реконструкция существующих трансформаторных подстанций 10/0.4кВ, замена столбовых и мачтовых КТП на закрытые трансформаторные подстанции;

- строительство ВЛ-10кВ к проектируемым КТП;

- существующие воздушные ЛЭП-10кВ, выполненные неизолированными проводами «А» и «АС», поэтапно переводить в  сети, выполненные самонесущим изолированным проводом СИП2А на железобетонных опорах. На ВЛ-10кВ, выполненных неизолированными проводами с сечениями, не удовлетворяющими требованиям ПУЭ по механической прочности, заменить провода с сечением согласно требованиям ПУЭ;

- для повышения надежности и безаварийности работы электрических сетей необходимо устройство дополнительных перемычек между существующими  фидерами 0.4 кВ с радиальными схемами для объединения их в петлевые схемы электроснабжения;

- для резервного электроснабжения потребителей второй (первой) категории необходимо предусматривать независимые резервные источники электроснабжения (локальные дизельные и газопоршневые электростанции),  располагаемых вблизи потребителей;

Учитывая все возрастающие требования к экологической чистоте энергетических объектов, назрел вопрос использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) для производства традиционных видов энергии. Сельские поселения являются идеальным местом для внедрения установок малой и нетрадиционной энергетики. В качестве малых источников энергии возможно применение энергоустановок мощностью от нескольких кВт до десятков МВт, используя энергию солнца, ветра, водных стоков, биоотходов, тепла земли, органического топлива.  В настоящее время в России и странах СНГ выпускаются энергоустановки мощностью от 0,1 до 100кВт. Они могут быть использованы в качестве одного из основных источников энергии  для отдельных потребителей в сельских поселениях, на отгонных пастбищах и т.п.

Солнечная энергетика – это энергетика будущего. Основным недостатком солнечной энергии является ее не стабильность и зависимость от времени суток, времени года и состояния атмосферы. Установки солнечной энергии (солнечные коллекторы и батареи) можно использовать для электроснабжения отдельных домов, светильников уличного освещения.

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) используются для производства механической (электрической) энергии.

Малые ВЭУ (мощностью до 100 кВт) находят широкое применение для автономного питания потребителей, прежде всего в сельскохозяйственном секторе экономики – для подъема и перекачки воды, а также для автономного энергопитания различных потребителей.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На территории МО СП «Кусотинское» проектом не предусматривается размещение промышленных предприятий I-III классов опасности.

Проектом предусматриваются следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- В целях снижения выбросов загрязняющих веществ и улучшения качества атмосферного воздуха проектом предусматривается переход на централизованное теплоснабжение абонентов общественных центров сел (существующих и проектируемых  административных и общественных зданий), путем строительства модульной  котельной типа МКУ-В-0,8Р  с двумя водогрейными котлами КВр-0,4к.

- При проектировании предприятий, являющихся источниками загрязнения атмосферного воздуха,  необходимо разработать и согласовать в установленной порядке проекты СЗЗ (Санитарно-защитной зоны).

- Для оздоровления атмосферного воздуха проектом предлагается применять  многоярусное озеленение СЗЗ (деревья и кустарники) для максимальной защиты от загрязнения воздуха и почв.  Предлагается  осуществлять озеленение жилых улиц.

В результате выполнения вышеизложенных природоохранных мероприятий концентрации ЗВ на территории МО СП «Кусотинское» на перспективу не будут превышать ПДК ЗВ в атмосферном воздухе населенных мест.

Мероприятия по охране подземных и поверхностных вод.

Состояние системы водоотведения МО СП «Кусотинское». Очистных сооружений на территории поселения нет,  канализация выгребная за счет надворных уборных и выгребов, обслуживающих как отдельные здания, так и группу зданий.

С целью улучшения качества питьевой воды и охраны подземных и поверхностных  водных ресурсов на территории МО СП «Кусотинское» необходимо решить следующие задачи:

- строительство водозаборных скважин с разработкой проектной документации;

- обустройство зон санитарной охраны;

- развитие централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах.

- организация водоохранных зон водных объектов. Ширина водоохранных зон, установлена в соответствии с «Водным кодексом РФ» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- Для населенных пунктов МО СП «Кусотинское» на рассматриваемый период проектируется устройство децентрализованной  канализации с очисткой стоков на проектируемой станции биологической очистки. Ориентировочный размер СЗЗ, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” для станции очистки х/бытовых сточных вод мощностью до 0,2 тыс. м3/сут составляет 100-150м.

Мероприятия по охране земельных ресурсов и санитарной очистке территории.

В МО СП «Кусотинское» загрязнение почвенного покрова носит локальный характер. Основными очагами загрязнения почв являются места размещения необорудованных свалок бытовых отходов на территории поселения.

К наиболее опасным загрязнителям почв относятся тяжёлые и цветные металлы, ядохимикаты и минеральные удобрения, которые характеризуются сильным токсическим воздействием и способностью накапливаться в живых организмах и почвах.

Важнейшим загрязнителем почв является также транспорт. Уберечь земли, подвергающиеся воздействию транспорта от опасности ещё больших загрязнений, могут только специальные охранные мероприятия: технологические, планировочные, административные. Немалый вклад в загрязнение почв вносит коммунальное хозяйство, а именно плохое содержание свалок. Негативные последствия плохого содержания свалок заключаются в загрязнении почвенного покрова и подземных вод на прилегающих территориях (в результате смыва), в создании антисанитарной обстановки и очагов заболеваний, а также в необходимости отчуждения соседних участков под новые свалки, влекущее за собой уничтожение почвенно-растительного слоя  на новых участках.

Удаление, складирование, обеззараживание и утилизация (переработки) твёрдых и жидких бытовых отходов является важнейшей природоохранной проблемой, с решением которой в значительной мере связано и состояние почвенного покрова.

Проектные предложения по санитарной очистке территории:

- Закрытие и рекультивация не санкционированных мест захоронения отходов.

- Внедрение планово-регулярной очистки территории.  Организация системы вывоза с территорий домовладений ТБО: летом должны вывозиться не реже одного раза в три дня, а зимой – 2 раза в неделю. По мере роста мощности коммунального транспорта по очистке сроки хранения ТБО должны быть снижены и доведены до 1-2 дней в течение круглого года, в первую очередь в крупных владениях.

Санитарная очистка территории. Сбор и удаление бытовых отходов осуществляется по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами по утвержденным графикам, независимо от заявок жилищных и других обслуживаемых организаций. Сбор и удаление жидких отходов не входит в планово-регулярную систему очистки. Удаление бытовых отходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных началах, для чего в них сосредотачивается весь специальный автотранспорт – мусоровозы и ассенизационные машины. Договор на удаление бытовых отходов с жилищными и другими организациями, подлежащими обслуживанию по планово-регулярной системе, заключается ежегодно. При планово- регулярной системе объем работ по удалению бытовых отходов устанавливается на основании среднегодовых норм накопления на одного проживающего или другую расчетную единицу (для организации).

Мероприятия по охране растительного и животного мира.   Растительный покров, его состав и распределение находятся в тесной зависимости от рельефа. Высота гор, их направление, конфигурация, степень расчлененности в определенной форме влияет на растительный мир территории. Леса занимают наиболее повышенные элементы рельефа и покрывают значительные пространства. Лесной фонд в  основном состоит из светлохвойного леса: сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и широколиственных пород - березы и осины (мягко-лиственных).

11. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

- Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера», чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации локального, муниципального, межмуниципального, регионального, межрегионального и федерального характера.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям: пожары, взрывы, человеческие жертвы, массовые заболевания населения, перебои в  обеспечении электроэнергией, водой и теплом.

На рассматриваемой территории нет потенциально опасных и вредных объектов.

МО СП «Кусотинское» не является категорированным по гражданской обороне в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.1998 № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» зона возможных разрушений для сельского поселения не определена.

- Основные показатели по существующим инженерно-техническим мероприятиям гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отражающие состояние защиты населения и территории в военное и мирное время на момент разработки градостроительной документации.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» создана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Мухоршибирского муниципального района.

Оповещение населения об опасностях связанных с возникновением ЧС осуществляется в соответствии с совместным Приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении Положения о системах оповещения населения» от 25.07.2006 № 422/90/376.

- Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования проектируемой территории, защите населения и территорий в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998  № 28-ФЗ «О гражданской обороне» на территории Российской Федерации предусматривается система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В целях защиты людей, находящихся на проектируемой территории, от опасностей, возникающих при ведении военных действий, или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается устройство противорадиационных укрытий в подвальных, цокольных и первых этажах жилых и общественных зданий и сооружений. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радио-дозиметрического контроля и т.д.) в соответствии с СНиП II-11-77*.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309 "О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны" санитарно - обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.

Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды предусматриваются на объектах социально-бытового обслуживания, в зданиях станций технического обслуживания и пожарного депо с устройством дополнительных входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков людей. Пункты очистки транспорта возможно организовать на территории автомобильных моек и пожарного депо с соблюдение условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

- Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от проектной станции технического обслуживания (СТО);

применение изоляционных покрытий на территории СТО, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается проведением следующих мероприятий:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

установлением  в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций газовоздушной смеси, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в помещении операторной.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита  водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др.
жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на  новое, применение  новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

установка дополнительной запорной арматуры.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

На территории сельского поселения возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера, как лесные пожары, опасные метеорологические явления.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений,  воздействия молний, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Искусственные сооружения (мосты) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Территория сельского поселения подвержена подтоплению поверхностными водами, которое происходит в период прохождения весеннего половодья.

В целях защиты проектируемой территории от подтопления в соответствии со СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления» необходимо осуществлять:

искусственное повышение рельефа территории;

обвалование территорий со стороны водных объектов;

обследование, отсыпку дамб и береговых укреплении, ликвидацию ледовых переправ.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Потенциальную угрозу для проектируемой территории представляют природные пожары, которые могут возникнуть на территории поселения и повлиять на планируемую застройку.

В основе работы по предупреждению природных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

организацию противопожарной пропаганды.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

12. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № пп | - Показатели | Ед. изм. | Исх. год (2012) | Расч. срок (2032) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 |
| - ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 1. | Всего, | га | 24000 | 24000 |
| 1.1. | В том числе Сельскохозяйственного назначения | га | 12485,4 | 12485,4 |
| 1.2. | Населенных пунктов | га | 269,7 | 269,7 |
| 1.3. | Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений | га | 10,6 | 10,6 |
| 1.4. | Земли лесного фонда | га | 11122,2 | 11122,2 |
| 1.5. | Земли водного фонда | га | 111,1 | 111,1 |
| 1.6. | Земли запаса | га | - | - |
| - НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1. | - Численность населения – всего, | чел. | 787 | 1069 |
| 2.2. | - Плотность населения | чел/га | 0,009 | 0,013 |
| - ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1. | Жилищный фонд | тыс.м2 общ. площ. квартир | 14,16 | 31,0 |
| 3.2. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел | 18,0 | 29,0 |
| - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 4.1. | - Протяженность автомобильных дорог, всего | км | 36,9 | 36,9 |
|  | В том числе: - регионального значения - местного значения - прочие дороги | км км км | - 22,4 14,5 | - 22,4 14,5 |
| 7.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 5. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Водопотребление, всего в том числе: | тыс. м3/сут | н/с | 0,261 |
|  | -на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 0,207 |
|  | из них в городских поселениях | - // - | - | - |
| 5.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - // - | н/с | 0,27 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - // - | н/с | 0,27 |
| 5.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел | н/с | 50 |
|  | в т.ч. на хоз-питьевые нужды | - // - | н/с | 50 |
|  | Из них: в городских поселениях | - // - | - | - |
|  | в сельских поселениях | - // - | н/с | 50 |
| 5.2. | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, в том числе | тыс. м3/сут | - | - |
|  | -хоз-бытовых сточных вод | - // - | - | - |
|  | из них городских поселений | - // - | - | - |
| 5.2.2. | Из общего количества – сброс сточных вод после биологической очистки | - // - | - | - |
|  | в том числе городских поселений | - // - | - | - |
| 5.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - // - | - | - |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |
| 5.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 5.3.1. | Производительность централизованных источников: |  |  |  |
|  | -теплоснабжения | Гкал/час | - | 1,03 |
| 5.3.2. | Потребность в тепле | Гкал/час | н/с | 0,84 |
|  | из них на коммунально-бытовые нужды | - // - | н/с | 0,84 |
|  | в том числе в городских поселениях | - // - | - | - |